# Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen- 
Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS

vom 27. Juli 2005

Gültig bis 01.08.2017 – aufgehoben durch VV BAnz. 15.08.2017 B5

Inhalt:

Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS	1

1 Anwendungsbereich	1

2 Bestimmung und Einstufung der wassergefährdenden Stoffe	2

3 Dokumentation und Veröffentlichung	2

3a Verpflichtung zur Selbsteinstufung	3

4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten	3

Anhang 1 Nicht wassergefährdende Stoffe gemäß Nummer 1.2a	4

Anhang 2 Wassergefährdende Stoffe, Stoffgruppen und Gemische gemäß Nummer 2.1.1	7

Anhang 3 Bestimmung und Einstufung wassergefährdeter Stoffe auf der Grundlage von R-Sätzen	56

1 R-Satz-Einstufungen und Bewertungspunkte	56

Anhang 4 Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen	60

1 Anwendungsbereich	60

2 Definitionen	60

3 Ableitung der Wassergefährdungsklasse anhand der Komponenten	60

4 Bestimmung der Wassergefährdungsklasse aus Prüfdaten am Gemisch	61

5 Festsetzung der Wassergefährdungsklasse für besondere Gemische	61

Bekanntmachung der Auskunfts- und Dokumentationsstelle nach Nummer 3 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS)	62

Dokumentation einer WGK-Einstufung nach Anhang 3 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) vom XX.XX.1999	63

Nach § 19g Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695) wird folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen:

### 1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Verwaltungsvorschrift bestimmt nach § 19g Abs. 5 Satz 2 WHG die Stoffe näher, die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu verändern (wassergefährdende Stoffe), und stuft sie entsprechend ihrer Gefährlichkeit aufgrund der physikalischen, chemischen und biologischen Stoffeigenschaften in Wassergefährdungsklassen (WKG) ein.

Stoffe im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind auch Stoffgruppen und Gemische.

Stoffgruppen sind zu Gruppen zusammengefaßte Stoffe mit gemeinsamen Funktions-, Wirk- oder Strukturmerkmalen.

Gemische sind aus zwei oder mehreren Stoffen bestehende Gemenge, Mischungen und Zubereitungen sowie Lösungen in Wasser.

Gasförmig ist ein Stoff, der

a)	bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 300 kPa (3 bar) hat oder

b)	bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa vollständig gasförmig ist.

Fest ist ein Stoff mit

a)	einem Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn über 20 °C bei einem Druck von 101,3 kPa oder

b)	ein Stoff, der nach dem Prüfverfahren ASTM D 4359-90 nicht flüssig ist oder der nach den Kriterien des Penetrometerverfahrens (gemäß ADR, Teil 2, Abschnitt 2.3.4) dickflüssig ist.

Flüssig ist ein Stoff, der bei 50 °C einen Dampfdruck von höchstens 300 kPa (3 bar) hat und bei 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa nicht vollständig gasförmig ist und der

a)	bei einem Druck von 101,3 kPa einen Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn von 20 °C oder darunter hat oder

b)	nach dem Prüfverfahren ASTM D 4359-90 flüssig ist oder

c)	der nach den Kriterien des Penetrometerverfahrens (gemäß ADR, Teil 2, Abschnitt 2.3.4) nicht dickflüssig ist.

1.2 Als nicht wassergefährdend im Sinne des § 19g, Abs. 5 WHG werden bestimmt:

a)	Stoffe, die in Anhang 1 aufgeführt sind.

b)	Stoffe, die die in Anhang 3 Nr. 5 genannten Voraussetzungen erfüllen und nicht in Anhang 2 aufgeführt sind,

c)	Gemische, die die Voraussetzungen der Nummer 2.2.2 erfüllen und nicht in Anhang 2 aufgeführt sind,

d)	Lebensmittel im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, soweit sie nicht in Anhang 2 aufgeführt sind,

e)	Futtermittel im Sinne des Futtermittelgesetzes, soweit sie nicht in Anhang 2 aufgeführt sind.

### 2 Bestimmung und Einstufung der wassergefährdenden Stoffe

2.1 Stoffe

2.1.1 Wassergefährdend sind alle in Anhang 2 genannten Stoffe. Wassergefährdend sind ferner alle Stoffe, die aufgrund ihrer physikalischen, chemischen oder biologischen Eigenschaften nicht die in Anhang 3 Nr. 5 genannten Voraussetzungen für nicht wassergefährdende Stoffe erfüllen.

2.1.2 Die wassergefährdenden Stoffe werden entsprechend ihrer Gefährlichkeit in eine der folgenden Wassergefährdungsklassen eingestuft:

WGK 3: stark wassergefährdend,

WGK 2: wassergefährdend,

WGK 1: schwach wassergefährdend.

2.1.3 Soweit ein Stoff nicht in Anhang 2 in eine der Wassergefährdungsklassen eingestuft ist, ergibt sich die Einstufung aus den nach den Maßgaben des Anhangs 3 ermittelten Eigenschaften.

2.1.4 Soweit Stoffe zu Stoffgruppen zusammengefaßt sind, werden sie in Anhang 2 näher bestimmt und eingestuft.

2.2 Gemische

2.2.1 Gemische werden entsprechend ihrer Gefährlichkeit in eine Wassergefährdungsklasse entsprechend Nummer 2.1.2 eingestuft. Die Wassergefährdungsklasse wird

a)	nach Anhang 4 Nr. 3 anhand der Komponenten ermittelt, soweit das Gemisch nicht in Anhang 2 eingestuft ist, oder

b)	nach Anhang 4, Nr. 4 durch Prüfung am Gemisch selbst festgestellt, soweit das Gemisch nicht in Anhang 2 eingestuft ist.

2.2.2 Nicht wassergefährdend sind Gemische, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a)	Der Gehalt an Komponenten der WGK 1 ist geringer als 3% Massenanteil.

b)	Der Gehalt an Komponenten der WGK 2 und 3 ist geringer als 0,2% Massenanteil.

c)	Es sind keine Komponenten der WGK 3, krebserzeugende Komponenten oder Komponenten unbekannter Identität zugesetzt.

d)	Dem Gemisch sind keine Dispergatoren zugesetzt.

Für die Bestimmung der Wassergefährdungsklasse der Komponenten gilt Nummer 2.1 entsprechend.

### 3 Dokumentation und Veröffentlichung

Stoffe sind nach Nummer 2.1 in Verbindung mit Anhang 3 näher bestimmt und in eine der Wassergefährdungsklassen eingestuft, wenn sie vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit oder einer von ihm beauftragten Stelle veröffentlicht sind.

Werden dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit oder der von ihm genannten Stelle unterschiedliche Einstufungen, die nicht auf der Anwendung von Vorgabewerten nach Anhang 3 Nummer 2 beruhen, für denselben Stoff gemeldet, erfolgt eine verbindliche Einstufung des Stoffes durch Aufnahme des Stoffes in Anhang 2, falls kein unmittelbarer Abgleich zwischen den Einstufern möglich ist. Falls die hierfür erforderliche fachliche Prüfung kurzfristig nicht abgeschlossen werden kann, veröffentlicht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit oder die von ihm genannte Stelle zunächst nur die Angabe der höheren Wassergefährdungsklasse.

Voraussetzung für die Veröffentlichung ist die Dokumentation folgender Angaben:

-	chemisch eindeutige Stoffbezeichnung,

-	CAS-Nummer sowie gegebenenfalls EG-Nummer,

-	Wassergefährdungsklasse,

-	eingestufte R-Sätze,

-	zugeordnete Vorgabewerte bei nicht untersuchten Eigenschaften,

-	Gesamtpunktzahl nach Anhang 3 Nr. 4.1,

-	Name und Anschrift des Einstufers, Datum.

- Bei nicht wassergefährdenden Stoffen nach Nummer 1.2 Buchstabe b werden zusätzlich folgende Angaben dokumentiert:

-	Aggregatzustand,

-	Wasserlöslichkeit,

-	akute Toxizität gegenüber einer Nagetierart sowie Toxizität gegenüber zwei aquatischen Organismen,

-	biologische Abbaubarkeit (bei organischen Flüssigkeiten).

### 3a Verpflichtung zur Selbsteinstufung

- Auf Grund der in den §§ 19g ff. WHG genannten unmittelbaren Pflichten der Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist es auch ihre Aufgabe, die Wassergefährdung von eingesetzten Stoffen nach Nummer 2.1 in Verbindung mit Anhang 3 sowie von Gemischen nach Anhang 4 zu ermitteln und zu dokumentieren, soweit diese Verwaltungsvorschrift nicht bereits eine verbindliche Einstufung in den Anhängen 1 und 2 enthält oder der Stoffhersteller oder -inverkehrbringer nicht bereits die Einstufung und Dokumentation durchgeführt hat.

### 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

- Die Verwaltungsvorschrift tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die nähere Bestimmung wassergefährdender Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer Gefährlichkeit vom 18. April 1996 (GMBI. S. 327) außer Kraft.

## Anhang 1
Nicht wassergefährdende Stoffe gemäß Nummer 1.2a

| Stoffbezeichnung | Kenn-Nr. |
| --- | --- |
| Acetylen | 1182 |
| Aluminiumoxid | 1346 |
| Argon | 1348 |
| Bariumcarbonat | 781 |
| Bariumsulfat | 308 |
| Bis(2-ethylhexyl)azelat | 3772 |
| Bitumen | 326 |
| Bromchlordifluormethan | 1360 |
| n-Butan, Anteil 1,3-Butadien < 0,1 % | 561 |
| n-Buten-1 | 792 |
| 2-Buten | 2071 |
| Calciumcarbonat | 317 |
| Canthaxanthin | 1680 |
| Cassiterit, substituiert | 1955 |
| (Anorganische Buntpigmente (synthetische Mineralien), chemisch und thermisch stabil) |  |
| Chlorierter Naturkautschuk, Gehalt an Tetrachlorkohlenstoff ≤50 ppm und Gehalt an Toluol ≤ 2,5 % und mittlere molare Masse 20 000 bis 200 000 | 528 |
| Chloriertes Polybutadien, Gehalt an Tetrachlorkohlenstoff ≤50 ppm und Gehalt an Toluol ≤ 2,5 % und mittlere molare Masse 20 000 bis 200 000 | 472 |
| Chloriertes Polyisopren, Gehalt an Tetrachlorkohlenstoff ≤50 ppm und Gehalt an Toluol ≤ 2,5 % und mittlere molare Masse 20 000 bis 200 000 | 499 |
| Chrom(III)-oxid | 806 |
| Cyclododecan | 777 |
| Dieisenmagnesiumtetraoxid | 2557 |
| Diethylaminoethylcellulose | 1487 |
| 1,12-Dodecandisäure | 1197 |
| Eisen | 748 |
| Eisen(III)-hydroxidoxid | 752 |
| Eisen(II)-oxid | 750 |
| Eisen(II,III)-oxid | 751 |
| Eisen(III)-oxid | 800 |
| Ethan | 91 |
| Ethen | 742 |
| Fettalkohole, gesättigt mit | 656 |
| – geradzahliger C-Kette und |  |
| – C-Zahl ≥14 und |  |
| – einer endständigen OH-Gruppe11 |  |
| Fettalkohole, ungesättigt mit | 658 |
| – geradzahliger, unverzweigter C-Kette und |  |
| – C-Zahl von 16 – 18 und |  |
| – einer endständigen OH-Gruppe11 |  |
| Fettalkohol-/Fettsäureester, gesättigt und ungesättigt mit | 660 |
| – geradzahliger, unverzweigter C-Kette und |  |
| – C-Zahl des Alkohol- und Fettsäureresters jeweils ≥ 12 und |  |
| – endständiger Carboxyl- bzw. OH-Gruppe von Fettsäure- und Alkoholrest11 |  |
| Fettsäureethylhexylester, Fettsäurerest | 838 |
| – gesättigt, ungesättigt oder epoxidiert |  |
| – mit geradzahliger unverzweigter C-Kette |  |
| – und C-Zahl ≥8)11, 44 |  |
| Fettsäuren, gesättigt, unverzweigt mit | 661 |
| – geradzahliger C-Kette und |  |
| – C-Zahl ≥ 14 und |  |
| – einer endständigen Carboxylgruppe11 |  |
| Fettsäuren, (C16 – C18), 2-Hexyldecyl-ester | 1915 |
| Fettsäuren (C16 – C18) Triethylenglykoldiester | 1419 |
| Fettsäuren (C16 – C18) und C18 ungesättigt, Isobutylester | 1435 |
| Isobutan, Anteil 1,3-Butadien < 0,1 % | 562 |
| Isopropylmyristat | 1608 |
| Isostearinsäure (Isomerengemisch) | 1423 |
| Kalziniertes Kieselsäure, Aluminium-Natriumsalz (zeolithisch) | 2653 |
| Kieselsäure, Aluminium-Natriumsalz (amorph) | 1393 |
| Kieselsäure, Magnesiumsalz | 1315 |
| Kohlensäure | 354 |
| Kohlenstoff | 801 |
| Kohlenstoffdioxid | 256 |
| Kunststoffe, z.B. Granulate, Formteile, Fasern, Folien, Kunststoffharze, soweit sie fest, nicht dispergiert, wasserunlöslich und indifferent sind | 766 |
| Kupferphthalocyanin | 1339 |
| Metalle, soweit sie fest sind, nicht in kolloidaler Lösung vorliegen und nicht mit Wasser oder Luftsauerstoff reagieren | 1443 |
| Methan | 1343 |
| 2-Methyl-1-propen | 1193 |
| Naturstoffe wie Mineralien, Sand, Holz, Kohle, Zellstoff sowie Gläser und keramische Materialien, soweit sie fest, nicht dispergiert, wasserunlöslich und indifferent sind | 765 |
| 1,12-Octadecandiol | 1768 |
| Palmitinsäureisopropylester | 1669 |
| Paraffine (Wachse) | 268 |
| Pentaerythrittetracarbonsäure(C5 – C18)ester, Carbonsäurerest linear und einfach methylverzweigt, mittlere C-Zahl ≥718 | 770 |
| Petrolkoks | 433 |
| Propan | 560 |
| Propen | 816 |
| Propin | 4632 |
| Ruß, technisch, soweit keine Kennzeichnung mit R45 erforderlich ist | 1742 |
| Rutil, substituiert | 1956 |
| (Anorganische Buntpigmente (synthetische Mineralien), chemisch und thermisch stabil) |  |
| Sauerstoff | 743 |
| Schwefelhexafluorid | 846 |
| Schwefel, stückig | 842 |
| Siliciumdioxid | 849 |
| Siliciumdioxid, mit Hexamethyldisilazan oberflächenbehandelt, hydrophob | 1429 |
| Sojasterin, raffiniert | 1899 |
| Spinell, substituiert | 1957 |
| (Anorganische Buntpigmente (synthetische Mineralien), chemisch und thermisch stabil) |  |
| Stickstoff | 1351 |
| Strontiumcarbonat | 803 |
| Talgfettsäure(C14-C18)isobutylester | 1898 |
| Titandioxid | 1345 |
| Triglyceride (epoxidiert, Fettsäurerest | 762 |
| – mit geradzahliger unverzweigter C-Kette |  |
| – und C-Zahl ≥ 12)11 |  |
| Triglyceride (technisch unbehandelt oder hydriert; Fettsäurerest | 760 |
| – gesättigt und ungesättigt |  |
| – mit geradzahliger, unverzweigter C-Kette |  |
| – und C-Zahl ≥ 8)11 |  |
| Vaseline (hydriert) | 1935 |
| Wasserstoff | 741 |
| Zink, Korngröße > 1 mm | 1349 |
| Zirkon, substituiert | 1958" |
| (Anorganische Buntpigmente (synthetische Mineralien), chemisch und thermisch stabil) |  |
| 11 Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) genannten Regeln höhere WGK möglich. |  |
| 18 Es können auch andere alkylverzweigte Carbonsäuren als Reste enthalten sein und es sind kürzere mittlere Kettenlängen zulässig, sofern in einem standardisierten Test die leichte biologische Abbaubarkeit des Produkts nachgewiesen ist und die Löslichkeit in Wasser 10 mg/l nicht übersteigt. Entsprechende Produkte sind unter Vorlage von Angaben zur Stoffidentität und zur biologischen Abbaubarkeit bei der Dokumentations- und Auskunftsstelle zu registrieren und werden von dieser veröffentlicht. |  |
| 44 Die Bewertung bezieht sich auf Stoffe mit einem Ethylhexanolgehalt von < 0,2 %. Bei höheren Gehalten ist die WGK gemäß Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) der VwVwS zu ermitteln. |  |

## Anhang 2
Wassergefährdende Stoffe, Stoffgruppen und Gemische gemäß Nummer 2.1.1

| Stoffbezeichnung |  |  | Kenn-Nr. | WGK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acemetacin |  |  | 1082 | 3 |
| Acephat |  |  | 677 | 2 |
| Acetaldehyd |  |  | 1 | 1 |
| Acetamid |  |  | 2 | 1 |
| 1-Acetamino-7-hydroxynaphthalin |  |  | 1823 | 1 |
| Acetanhydrid |  |  | 3 | 1 |
| Acet-p-anisidin |  |  | 1502 | 1 |
| Acetessigsäureethylester |  |  | 4 | 1 |
| Acetessigsäuremethylester |  |  | 5 | 1 |
| Acetoacetanilid |  |  | 1125 | 1 |
| Aceton |  |  | 6 | 1 |
| Acetoncyanhydrin |  |  | 7 | 3 |
| Acetonitril |  |  | 8 | 2 |
| Acetophenon |  |  | 735 | 1 |
| N-(2-Acetoxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethylchinolin |  |  | 1891 | 2 |
| Acetylacetonperoxid26 |  |  | 1491 | 1 |
| Acetyl-m-aminobenzoesäure |  |  | 1693 | 1 |
| 2-Acetylamino-4-methylphenol |  |  | 1816 | 1 |
| Acetylchlorid |  |  | 784 | 1 |
| α-Acetyldigitoxin |  |  | 976 | 3 |
| β-Acetyldigoxin |  |  | 1015 | 3 |
| α-Acetyldigoxin |  |  | 1016 | 3 |
| Acetyldigoxin-12 |  |  | 1060 | 3 |
| Acetylgitoxin-16 |  |  | 1030 | 3 |
| Acetyl-β-methyldigoxin-12 |  |  | 1081 | 3 |
| N-Acetyl-N-methyl-p-phenylendiamin |  |  | 1637 | 1 |
| 4-Acetyl-morpholin |  |  | 1747 | 1 |
| Acetylstrophanthidin-3 |  |  | 1024 | 3 |
| Acetylthiocholinjodid |  |  | 987 | 3 |
| Acovenosid-A |  |  | 969 | 3 |
| Acrolein |  |  | 9 | 3 |
| Acroleincyanhydrin-O-acetat |  |  | 850 | 3 |
| Acrylamid |  |  | 716 | 3 |
| Acrylnitril |  |  | 10 | 3 |
| Acrylsäure |  |  | 11 | 1 |
| Acrylsäure-n-butylester |  |  | 12 | 1 |
| Acrylsäureethylester |  |  | 208 | 2 |
| Acrylsäure-2-ethylhexylester |  |  | 13 | 1 |
| Acrylsäuremethylester |  |  | 147 | 2 |
| Actinomycin C-1 |  |  | 863 | 3 |
| Adenosin-5'-O-(thiodiphosphat), Trilithiumsalz |  |  | 1093 | 3 |
| Adipinsäure |  |  | 474 | 1 |
| Adipinsäuredi-2-ethylhexylester |  |  | 626 | 1 |
| Adipinsäuredinitril |  |  | 209 | 1 |
| Adipinsäure-Hexamethylendiaminsalz |  |  | 1342 | 1 |
| Adonitoxin |  |  | 1054 | 3 |
| Aldrin |  |  | 464 | 3 |
| Aliphatische Polysulfid-Polymere, Molekulargewicht ≥ 2100 |  |  | 5269 | 1 |
| Aliphatische Polysulfid-Polymere, Molekulargewicht < 2100 |  |  | 5284 | 2 |
| n-Alkan(C10 – C21)sulfochloride |  |  | 1250 | 1 |
| sek. n-Alkan(C12 – C18)sulfonate |  |  | 663 | 2 |
| n-Alkan(C10 – C21)sulfonsäurephenylester |  |  | 819 | 1 |
| 1-Alkene(C14 – C16)dibutylmaleat(oder fumarat)copolymer |  |  | 1916 | 1 |
| n-Alkohol(C12 – C18)ethersulfate (2-3 EO) |  |  | 665 | 2 |
| Alkohol(C8 – C18)ethoxylate mit >2 EO |  |  | 670 | 2 |
| Alkyl-(C16 – 18)asparaginsäure-di-natriumsalz |  |  | 1910 | 1 |
| Alkyl(C10 – C13)benzol |  |  | 90 | 1 |
| n-Alkyl(C10 – C14)benzolsulfonate |  |  | 449 | 2 |
| Alkyl(C15 – C30)benzolsulfonate, verzweigt, Calcium- und Magnesiumsalze35 |  |  | 1945 | 2 |
| n-Alkyl(C10 – C16)benzolsulfonsäure |  |  | 1334 | 2 |
| n-Alkyl(C8 – C18)benzyldimethylammoniumchlorid und -bromid |  |  | 599 | 2 |
| Alkyl(C10 – 18)chlorid |  |  | 1092 | 3 |
| N-Alkyl(C12 – C18)oxi-2-hydroxypropyldimethyl-cyclohexylammoniumchlorid |  |  | 1091 | 3 |
| n-Alkyl(C8 – C16)polyglycoside (mit 1-2 Glucoseeinheiten) |  |  | 1363 | 1 |
| n-Alkyl(C12 – C16)pyridiniumchlorid und -bisulfat |  |  | 601 | 3 |
| Alkyl(C >13)salicylate, verzweigt, Calcium- und Magnesiumsalze35 |  |  | 1946 | 2 |
| n-Alkyl(C8 – C20)sulfate, Natriumsalz |  |  | 664 | 2 |
| n-Alkyl(C12 – C16)trimethylammoniumchlorid und -bromid |  |  | 600 | 3 |
| Allylalkohol |  |  | 444 | 2 |
| Allylamin |  |  | 14 | 2 |
| Allylammoniumchlorid |  |  | 525 | 2 |
| Allylchlorid | 15 |  |  | 2 |
| Allyl-2,3-epoxypropylether | 1378 |  |  | 3 |
| N-Allylthioharnstoff | 16 |  |  | 2 |
| Altöle9 | 438 |  |  | 3 |
| Aluminiumchlorid8 | 507 |  |  | 1 |
| Aluminiumdiethylmonochlorid | 1206 |  |  | 1 |
| Aluminiumethylsesquichlorid | 1207 |  |  | 1 |
| Aluminiumhydroxychlorid8 | 508 |  |  | 1 |
| Aluminiumnitrat8 | 509 |  |  | 1 |
| Aluminiumphosphid | 551 |  |  | 2 |
| Aluminiumsulfat8 | 486 |  |  | 1 |
| α-Amanitin | 1064 |  |  | 3 |
| Ameisensäure | 210 |  |  | 1 |
| Ameisensäuremethylester | 733 |  |  | 1 |
| ortho-Ameisensäuretriethylester | 1195 |  |  | 1 |
| Amin-Addukt Härter aus der Additionsreaktion von Epoxidharzen, Polyaminen, Polyaminoamiden aus der Kondensation von Polyaminen und monomeren oder dimeren Fettsäuren45 | 6701 |  |  | 2 |
| Aminische Härter für Epoxidharze aus der Kondensation von monomeren und/oder dimeren Fettsäuren, Aldehyden und/oder Ketonen mit Polyaminen45 | 6700 |  |  | 2 |
| p-Aminoacetanilid | 1649 |  |  | 1 |
| m-Aminoacetanilid, Hydrochlorid | 1711 |  |  | 2 |
| 3-Aminoacetanilid-4-sulfonsäure | 1532 |  |  | 2 |
| 4-Aminoacetanilid-3-sulfonsäure | 1560 |  |  | 1 |
| 2-Amino-5-aminomethylnaphthalin-1-sulfonsäure | 1873 |  |  | 2 |
| 1-Aminoanthrachinon | 1215 |  |  | 1 |
| 4-Aminoazobenzol-3,4'-disulfonsäure, Dinatriumsalz | 1406 |  |  | 1 |
| 4-Aminoazobenzol-4'-sulfonsäure, Natriumsalz | 1761 |  |  | 1 |
| 2-Aminobenzamid | 1534 |  |  | 1 |
| 7-[(4-Amino)benzamido]-4-hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure | 1638 |  |  | 1 |
| 4-Aminobenzoesäureethylester | 1119 |  |  | 2 |
| 2-Aminobenzoesäuremethylester | 1661 |  |  | 1 |
| 2-Amino-5-benzoylaminohydrochinondiethylether | 1641 |  |  | 2 |
| 3-(4'-Aminobenzoylamino)-5-sulfosalicylsäure | 1806 |  |  | 1 |
| Aminobenzyldimethylamin (Isomerengemisch) | 1820 |  |  | 2 |
| 1-Amino-2-brom-4-hydroxyanthrachinon | 1625 |  |  | 1 |
| 2-Aminobutan | 1171 |  |  | 2 |
| 3-Amino-2-carbomethoxy-4-methylthiophen | 1436 |  |  | 2 |
| 2'-Amino-3-carboxy-4-hydroxy-4'-sulfodiphenylsulfon | 1822 |  |  | 2 |
| 3-Amino-5-chlor-4-hydroxybenzolsulfonsäure | 1804 |  |  | 2 |
| 2-Amino-4-chlorphenol Hydrochlorid | 1802 |  |  | 2 |
| 2-Amino-4-chlorphenol-6-sulfonsäure | 1526 |  |  | 2 |
| 2-Amino-4,6-dichlorphenol, Hydrochlorid | 1805 |  |  | 2 |
| 2-Amino-5-diethylaminopentan | 1664 |  |  | 1 |
| 2-Amino-1-ethoxybenzol | 1552 |  |  | 2 |
| 2-2'-Aminoethoxyethanol | 1731 |  |  | 1 |
| Aminoethylethanolamin | 1617 |  |  | 1 |
| Aminoethylpiperazin | 1662 |  |  | 2 |
| Aminoguanidinbicarbonat | 1440 |  |  | 2 |
| 3-Amino-4-hydroxybenzolsulfonamid, Hydrochlorid | 1886 |  |  | 2 |
| 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure, Mononatriumsalz | 1242 |  |  | 1 |
| 7-Amino-4-hydroxy-2-naphthalinsulfonsäure | 1219 |  |  | 1 |
| 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalinsulfonsäure | 1221 |  |  | 1 |
| D,L-4-(2-Amino-1-hydroxy-propyl)-1,2-benzoldiol | 1397 |  |  | 2 |
| 3-Amino-2-hydroxy-5-sulfobenzoesäure | 1807 |  |  | 1 |
| Aminoiminomethansulfinsäure | 1751 |  |  | 1 |
| 3-Amino-4-methoxyacetanilid | 1818 |  |  | 1 |
| 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-s-triazin | 1404 |  |  | 1 |
| 2-Amino-4-methylphenol | 1557 |  |  | 2 |
| 2-Aminonaphthalin-6-sulfonsäure | 1545 |  |  | 1 |
| 8-Amino-naphthalin-2-sulfonsäure | 1633 |  |  | 2 |
| 5-Amino-naphthalin-2-sulfonsäure | 1639 |  |  | 1 |
| 6-Aminonaphthalin-2-sulfonsäure, Natrium-Salz | 1882 |  |  | 2 |
| 8-Amino-naphthalin-1,3,6-trisulfonsäure, Dinatriumsalz | 1800 |  |  | 1 |
| 1-Amino-7-naphthol | 1630 |  |  | 2 |
| 4-Amino-5-naphthol-1,3-disulfonsäure, Mononatriumsalz | 1875 |  |  | 2 |
| 3-Amino-5-naphthol-2,7-disulfonsäure, Mononatriumsalz | 1877 |  |  | 1 |
| 2-Amino-5-nitrobenzoesäure | 1706 |  |  | 2 |
| 2-Amino-6-nitrobenzothiazol | 1809 |  |  | 2 |
| 2-Amino-5-nitrophenol | 1648 |  |  | 2 |
| 2-Amino-4-nitrophenol-6-sulfonsäure | 1559 |  |  | 2 |
| 6-Aminopenicillansäure | 1324 |  |  | 2 |
| 2-Aminophenol | 1554 |  |  | 2 |
| N-(4-Aminophenyl)-carbaminsäuremethylester | 1415 |  |  | 2 |
| m-Aminophenylharnstoff, Hydrochlorid | 1884 |  |  | 2 |
| 3-Aminophenylhydroxyethylsulfon | 1414 |  |  | 2 |
| 3-Aminopropan-1-ol | 1672 |  |  | 1 |
| 4-(3-Aminopropyl)-morpholin |  |  | 1651 | 2 |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan |  |  | 1730 | 1 |
| Aminopterin |  |  | 871 | 3 |
| 5-Aminosalicylsäure |  |  | 1536 | 2 |
| Aminostilbentriazol |  |  | 1890 | 2 |
| 2-(4-Amino-3-sulfophenyl)-6-methylbenzothiazol-7-sulfonsäure |  |  | 1803 | 2 |
| 4-Aminotoluol-2-sulfethylanilid |  |  | 1870 | 2 |
| 2-Amino-1-trifluormethylbenzol |  |  | 1523 | 1 |
| 3-Amino-4,N’,N’-trimethylbenzolsulfonamid |  |  | 1811 | 2 |
| Aminotrimethylenphosphonsäure |  |  | 1821 | 1 |
| Amin terminiertes Homo-Polymer des Butadiens oder Amin terminiertes Co-Polymer Butadien-Acrylonitril, Restmonomerengehalt < 50 ppm |  |  | 6748 | 1 |
| Amitrol |  |  | 1210 | 2 |
| Ammoniak |  |  | 211 | 2 |
| Ammoniumarsenat |  |  | 289 | 3 |
| Ammoniumchlorid |  |  | 213 | 1 |
| Ammoniumdichromat |  |  | 290 | 3 |
| Ammoniumeisen(II)-sulfat |  |  | 513 | 1 |
| Ammoniumfluorid |  |  | 291 | 1 |
| Ammoniumhexafluorsilikat |  |  | 544 | 2 |
| Ammoniumhydrogenfluorid |  |  | 292 | 1 |
| Ammoniumhydrogensulfat |  |  | 293 | 1 |
| Ammoniummolybdat |  |  | 637 | 1 |
| Ammoniummonochromat |  |  | 1033 | 3 |
| Ammoniumnitrat |  |  | 212 | 1 |
| Ammoniumperchlorat |  |  | 294 | 1 |
| Ammoniumperoxodisulfat |  |  | 836 | 1 |
| Ammoniumpikrat |  |  | 295 | 2 |
| Ammoniumsulfat |  |  | 296 | 1 |
| Ammoniumsulfid |  |  | 297 | 2 |
| Ammoniumthiocyanat |  |  | 1442 | 1 |
| Ammoniumthioglykolat |  |  | 5245 | 1 |
| Ammoniumthiosulfat |  |  | 193 | 1 |
| Amphotericin B |  |  | 981 | 3 |
| n-Amylalkohol |  |  | 18 | 1 |
| tert.-Amylalkohol |  |  | 19 | 1 |
| tert.-Amylperbenzoat |  |  | 1472 | 2 |
| tert.-Amylperoxy-2-ethylhexanoat |  |  | 1467 | 2 |
| tert.-Amylperoxyneodecanoat21 |  |  | 1465 | 2 |
| tert.-Amylperoxypivalat21 |  |  | 1466 | 2 |
| Anilazin |  |  | 911 | 3 |
| Anilin |  |  | 20 | 2 |
| Anilin-2,4-disulfonsäure, Mononatriumsalz |  |  | 1895 | 2 |
| Anilinhydrochlorid |  |  | 298 | 2 |
| 7-Anilino-4-hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure |  |  | 1384 | 2 |
| Anisaldehyddimethylacetal |  |  | 1167 | 1 |
| 2-Anisidin |  |  | 1118 | 3 |
| 4-Anisidin |  |  | 1128 | 2 |
| Anisol |  |  | 21 | 2 |
| Anisotropinmethylbromid |  |  | 900 | 3 |
| p-Anissäure |  |  | 1402 | 1 |
| Anthrachinon |  |  | 1217 | 1 |
| Antimon(III)-oxid |  |  | 979 | 2 |
| Antimycin A |  |  | 982 | 3 |
| Antrachinon-1-sulfonsäure, Kaliumsalz |  |  | 1860 | 1 |
| Aromatische Extrakte |  |  | 2003 | 1 |
| Arsen(III)-oxid |  |  | 299 | 3 |
| Arsen(V)-oxid |  |  | 300 | 3 |
| Arsensäure |  |  | 301 | 3 |
| Arsenwasserstoff |  |  | 214 | 3 |
| L(+)-Ascorbinsäure |  |  | 737 | 1 |
| Atrazin |  |  | 24 | 3 |
| Atropin |  |  | 867 | 3 |
| Atropinmethonitrat |  |  | 869 | 3 |
| Atropinmethylbromid |  |  | 998 | 3 |
| Atropinsulfat |  |  | 876 | 3 |
| Azinphos-ethyl |  |  | 627 | 3 |
| Azinphos-methyl |  |  | 628 | 3 |
| 1,1'-Azobiscarbamid |  |  | 1354 | 1 |
| Azocyclotin |  |  | 534 | 3 |
| Bariumchlorat |  |  | 302 | 2 |
| Bariumchlorid |  |  | 25 | 1 |
| Bariumcyanid |  |  | 303 | 3 |
| Bariumnitrat |  |  | 304 | 1 |
| Bariumoxid |  |  | 305 | 1 |
| Bariumperchlorat |  |  | 306 | 1 |
| Bariumperoxid |  |  | 307 | 1 |
| Bariumselenat |  |  | 1830 | 2 |
| Bariumselenit |  |  | 1841 | 2 |
| Bentazon |  |  | 711 | 2 |
| Benzalchlorid |  |  | 1225 | 3 |
| Benzaldehyd |  |  | 26 | 2 |
| 4-Benzamido-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure, Dinatriumsalz |  |  | 1793 | 2 |
| Benzidin |  |  | 905 | 3 |
| Benzildimethylketal |  |  | 1444 | 2 |
| Benzoesäure |  |  | 30 | 1 |
| Benzoesäuremethylester |  |  | 1547 | 1 |
| Benzoguanamin |  |  | 785 | 2 |
| Benzol |  |  | 29 | 3 |
| Benzolsulfonylchlorid |  |  | 215 | 1 |
| Benzonitril |  |  | 31 | 2 |
| Benzothiazol |  |  | 1376 | 2 |
| Benzothiazyl-2-dicyclohexylsulfenamid |  |  | 1321 | 2 |
| Benzotrichlorid |  |  | 32 | 3 |
| Benzoxoniumchlorid |  |  | 1058 | 3 |
| Benzoylcyanid |  |  | 1703 | 3 |
| Benzylalkohol |  |  | 216 | 1 |
| 4-Benzylbiphenyl |  |  | 848 | 1 |
| Benzylchlorid |  |  | 33 | 3 |
| 2-Benzyl-4-chlorphenol |  |  | 1643 | 2 |
| Benzyldiphenylmethan (mit 0-3 Methylgruppen) |  |  | 814 | 2 |
| Benzylisobutyrat |  |  | 1574 | 1 |
| Bernsteinsäure |  |  | 476 | 1 |
| Berylliumnitrat |  |  | 34 | 2 |
| Bezafibrat |  |  | 1424 | 1 |
| Bis-(2-Aminobenzolsulfonsäure)-diphenylpropanester |  |  | 1893 | 2 |
| Bis-(2-carbobutoxyethyl)-zinnbis-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  |  | 587 | 2 |
| Bis-(2-chlorethyl)ether |  |  | 718 | 2 |
| 1,2-Bis-(chlormethyl)-benzol |  |  | 1701 | 2 |
| Bis-(chlormethyl)ether |  |  | 956 | 3 |
| (Bis-(N-Cyclohexyldiazeniumdioxy))-Kupfer |  |  | 759 | 3 |
| Bis-(2,4-dichlorbenzoyl)peroxid |  |  | 1110 | 2 |
| 4,4'-Bis-(diethylamino)-benzophenon |  |  | 1539 | 2 |
| 2,2-bis-(p-Hydroxyethoxphenyl)propan |  |  | 1729 | 1 |
| Bis-2-hydroxyethyl-kokosalkylbenzylammoniumchlorid |  |  | 1086 | 3 |
| Bis-(2-methoxyethyl)ether |  |  | 1258 | 1 |
| Bisphenol-A-propoxylat |  |  | 1624 | 2 |
| N,N’-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin |  |  | 1427 | 2 |
| Bis-(tributylzinn)-tetrachlorphthalat |  |  | 565 | 3 |
| Bis(3-triethoxysilylpropyl)-tetrasulfan |  |  | 1863 | 1 |
| Blausäure |  |  | 309 | 3 |
| Blei(II)-arsenat |  |  | 310 | 3 |
| Blei(II)-arsenit |  |  | 311 | 3 |
| Bleichromatmolybdatsulfatrot |  |  | 2059 | 2 |
| Blei(II)-cyanid |  |  | 312 | 3 |
| Bleihaltige Fritten, Chemikalien |  |  | 2047 | 2 |
| Bleisulfochromatgelb |  |  | 2069 | 2 |
| Bleitetraethyl |  |  | 35 | 3 |
| Bleitetramethyl |  |  | 538 | 3 |
| Borsäure |  |  | 315 | 1 |
| Braunkohlenteer |  |  | 496 | 3 |
| Brenzcatechin |  |  | 536 | 2 |
| Bromaminsäure, Natriumsalz |  |  | 1328 | 1 |
| 1-Brom-3-chlorpropan |  |  | 920 | 3 |
| Bromcyan |  |  | 947 | 3 |
| 1-Brom-3,5-difluorbenzol |  |  | 1480 | 2 |
| Bromelain |  |  | 1036 | 3 |
| Bromessigsäure |  |  | 728 | 2 |
| 2-Bromethanol |  |  | 955 | 3 |
| 1-(2-Bromethoxy)-2-methoxy-benzol |  |  | 1791 | 3 |
| Brom-N-ethyl-naphtholactam-1,8 |  |  | 1904 | 2 |
| 1-Brom-2-fluorethan |  |  | 972 | 3 |
| Bromophos |  |  | 617 | 3 |
| Bromophos-ethyl |  |  | 618 | 3 |
| Bromtrifluormethan |  |  | 782 | 1 |
| Bromwasserstoff |  |  | 217 | 1 |
| Brucin |  |  | 941 | 3 |
| α-Bungarotoxin |  |  | 1041 | 3 |
| β-Bungarotoxin |  |  | 1043 | 3 |
| Busulfan |  |  | 877 | 3 |
| 1,3-Butadien |  |  | 218 | 2 |
| 1,2-Butadien |  |  | 3731 | 1 |
| 1,4-Butandiol |  |  | 1338 | 1 |
| Butandiolformal |  |  | 1678 | 1 |
| n-Butanol |  |  | 39 | 1 |
| sek.-Butanol |  |  | 40 | 1 |
| tert.-Butanol |  |  | 219 | 1 |
| 1,2,4-Butantriol |  |  | 1408 | 1 |
| 1,4-Butendiol |  |  | 1148 | 1 |
| 1,4-Butindiol |  |  | 1149 | 2 |
| 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat |  |  | 1262 | 1 |
| (2-Butoxyethyl)acetat |  |  | 592 | 1 |
| Butoxypolyethylen-/propylenglykol mittlere molare Masse > 50011 |  |  | 563 | 1 |
| n-Buttersäure |  |  | 41 | 1 |
| n-Buttersäureanhydrid |  |  | 1229 | 1 |
| n-Buttersäureethylester |  |  | 100 | 1 |
| n-Butylaldehyd |  |  | 48 | 1 |
| n-Butylamin |  |  | 44 | 1 |
| tert.-Butylamin |  |  | 1510 | 1 |
| n-Butylammoniumchlorid |  |  | 527 | 1 |
| p-tert.-Butylbenzaldehyd |  |  | 1732 | 2 |
| tert.-Butylbenzol |  |  | 45 | 1 |
| tert.-Butylcumylperoxid |  |  | 1455 | 2 |
| 4-tert.-Butylcyclohexanol |  |  | 1186 | 1 |
| Butyldiethanolamin |  |  | 1572 | 1 |
| tert.-Butyl-2-ethylperoxyhexanoat |  |  | 1104 | 2 |
| tert.-Butylhydroperoxid |  |  | 1106 | 3 |
| 1-N-Butyl-4-hydroxy-2-chinolon |  |  | 1819 | 2 |
| n-Butylmalonsäurediethylester |  |  | 1660 | 1 |
| 2-tert.-Butyl-5-methylphenol |  |  | 1530 | 2 |
| Butylmonoethanolamin |  |  | 1618 | 1 |
| Butylnaphthalinsulfonsäure, verzweigt oder linear, Natriumsalz |  |  | 1913 | 2 |
| tert.-Butylperbenzoat |  |  | 1105 | 2 |
| tert.-Butylperoxyacetat21 |  |  | 1461 | 2 |
| tert.-Butylperoxyisobutyrat21 |  |  | 1459 | 2 |
| tert.-Butylperoxy-2-methylbenzoat21 |  |  | 1473 | 2 |
| tert.-Butylperoxyneodecanoat |  |  | 1460 | 2 |
| tert.-Butylperoxypivalat21 |  |  | 1464 | 2 |
| tert.-Butylperoxy-3,5,5,-trimethylhexanoat |  |  | 1463 | 2 |
| 2-sek.-Butylphenol |  |  | 745 | 2 |
| 4-tert.-Butylphenol |  |  | 1187 | 2 |
| 2-tert.-Butylphenol |  |  | 1524 | 2 |
| Butylstannonsäure |  |  | 577 | 1 |
| Butylthiostannonsäure |  |  | 578 | 1 |
| 4-tert.-Butyltoluol |  |  | 1185 | 2 |
| γ-Butyrolacton |  |  | 1286 | 1 |
| Cacodylsäure, Natriumsalz |  |  | 897 | 3 |
| Cadmiumacetat |  |  | 851 | 3 |
| Cadmiumjodid |  |  | 1034 | 3 |
| Cadmiumnitrat |  |  | 49 | 3 |
| Cadmiumsulfat |  |  | 564 | 3 |
| Cadmiumsulfid |  |  | 1740 | 3 |
| Calciumacetat |  |  | 1943 | 1 |
| Calciumaluminat |  |  | 2652 | 1 |
| Calciumarsenat |  |  | 360 | 3 |
| Calciumarsenit |  |  | 316 | 3 |
| Calciumcarbid |  |  | 791 | 1 |
| Calciumchlorat |  |  | 318 | 2 |
| Calciumchlorid |  |  | 220 | 1 |
| Calciumcyanamid |  |  | 790 | 2 |
| Calciumcyanid |  |  | 319 | 3 |
| Calciumfluorid |  |  | 804 | 1 |
| Calciumformiat |  |  | 1237 | 1 |
| Calciumhexacyanoferrat (II) |  |  | 1417 | 2 |
| Calciumhydroxid8 |  |  | 320 | 1 |
| Calciumnitrat |  |  | 321 | 1 |
| Calciumoxid |  |  | 322 | 1 |
| Calcium-D-pantothenat |  |  | 1387 | 1 |
| Calciumperchlorat |  |  | 323 | 1 |
| Calciumperoxid |  |  | 324 | 1 |
| Calciumsulfat |  |  | 325 | 1 |
| Calciumthioglykolat-Trihydrat |  |  | 2008 | 1 |
| ε-Caprolactam |  |  | 221 | 1 |
| Capronaldehyd |  |  | 1507 | 1 |
| Capronsäure |  |  | 1667 | 1 |
| Carbaryl |  |  | 50 | 3 |
| Carbofuran |  |  | 984 | 3 |
| Carbonylcyanid-m-chlorphenylhydrazon |  |  | 958 | 3 |
| Carboxymethylzellulose, Natriumsalz |  |  | 829 | 1 |
| Carboxy terminiertes Homo-Polymer des Butadiens oder |  |  | 6747 | 1 |
| Carboxy terminiertes Co-Polymer Butadien-Acrylnitril, Restmonomerengehalt |  |  |  |  |
| < 50 ppm |  |  |  |  |
| ß-Carotin |  |  | 1416 | 1 |
| Cefodizim-Dinatriumsalz |  |  | 1437 | 2 |
| Chinidinsulfat |  |  | 1501 | 1 |
| Chininhydrochlorid |  |  | 1658 | 1 |
| Chinolin |  |  | 1299 | 2 |
| Chinomethionat |  |  | 993 | 3 |
| Chlor8 |  |  | 223 | 2 |
| Chloracetamid |  |  | 1517 | 2 |
| Chloralhydrat |  |  | 51 | 2 |
| Chloralkane (C10 – C13) |  |  | 649 | 3 |
| Chloralkane (C >17) fest |  |  | 155 | 1 |
| Chloralkane (C >17), flüssig, organozinnfrei, mit einem Anteil an kurzkettigen, flüssigen Chloralkanen (C 10 – C13) < 3% |  |  | 740 | 2 |
| Chloralkane (C 14-17), flüssig, organozinnfrei, mit einem Anteil an kurzkettigen, flüssigen Chloralkanen (C 10 – C13) < 3% |  |  | 840 | 2 |
| Chloralkansulfonsäure, Natriumsalz |  |  | 1430 | 3 |
| Chlorameisensäuremethylester |  |  | 1138 | 2 |
| Chloramin T |  |  | 640 | 2 |
| 4-Chlor-2-aminodiphenylether |  |  | 1548 | 2 |
| 4-Chloranilin |  |  | 224 | 3 |
| 2-Chloranilin |  |  | 694 | 2 |
| 3-Chloranilin |  |  | 695 | 2 |
| 2-Chloranthrachinon |  |  | 1659 | 1 |
| 4-Chlorbenzaldehyd |  |  | 1583 | 2 |
| 2-Chlorbenzoesäure |  |  | 225 | 2 |
| 4-Chlorbenzoesäure |  |  | 226 | 2 |
| Chlorbenzol |  |  | 53 | 2 |
| p-Chlorbenzonitril |  |  | 1713 | 2 |
| o-Chlorbenzonitril |  |  | 1727 | 2 |
| p-Chlorbenzotrichlorid |  |  | 1265 | 3 |
| p-Chlorbenzotrifluorid |  |  | 1112 | 2 |
| o-Chlorbenzoylchlorid |  |  | 1697 | 1 |
| 3-Chlorbenzoylchlorid |  |  | 1708 | 1 |
| 1-Chlorbutan |  |  | 1190 | 2 |
| Chlorcyan |  |  | 948 | 3 |
| 1-Chlor-2-(dichlormethyl)-benzol |  |  | 1533 | 2 |
| 1-Chlor-4-(dichlormethyl)-benzol |  |  | 1842 | 2 |
| 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol |  |  | 1120 | 2 |
| Chloressigsäure |  |  | 227 | 2 |
| Chloressigsäureethylester |  |  | 1129 | 2 |
| Chloressigsäuremethylester |  |  | 228 | 2 |
| Chlorethan |  |  | 793 | 2 |
| 2-Chlorethanol |  |  | 229 | 3 |
| N-Chlorethyl-N-ethylanilin |  |  | 1541 | 2 |
| Chlorfenvinphos |  |  | 631 | 3 |
| 2-Chlor-6-fluorbenzalchlorid |  |  | 1888 | 2 |
| Chlorhexidin |  |  | 602 | 3 |
| Chlorhexidindigluconat |  |  | 852 | 3 |
| 3-Chlor-2-hydroxypropyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid |  |  | 839 | 2 |
| Chloridazon |  |  | 1748 | 2 |
| Chlormequat-chlorid |  |  | 755 | 2 |
| 3-Chlor-4-methylanilin |  |  | 719 | 2 |
| 7-Chlor-3-methyl-8-chinolincarbonsäure |  |  | 1911 | 2 |
| 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on |  |  | 1097 | 3 |
| 4-Chlor-3-methylphenol |  |  | 231 | 2 |
| 4-Chlor-2-methylphenol |  |  | 1164 | 2 |
| 1-Chlornaphthalin |  |  | 232 | 2 |
| 4-Chlor-6-nitro-2-aminophenol, Hydrochlorid |  |  | 1814 | 2 |
| 6-Chlor-4-nitro-2-aminophenol, Hydrochlorid |  |  | 1889 | 2 |
| 4-Chlor-2-nitroanilin |  |  | 706 | 2 |
| 2-Chlor-4-nitroanilin |  |  | 1261 | 2 |
| 2-Chlor-5-nitrobenzoesäure |  |  | 1762 | 1 |
| 4-Chlornitrobenzol |  |  | 233 | 2 |
| 3-Chlornitrobenzol |  |  | 709 | 2 |
| 2-Chlornitrobenzol |  |  | 710 | 2 |
| 2-Chlor-4-nitrotoluol |  |  | 1260 | 2 |
| 1-Chloroctan |  |  | 1192 | 2 |
| Chloroform |  |  | 54 | 3 |
| Chlorpentafluorethan |  |  | 1115 | 1 |
| 2-Chlorphenol |  |  | 234 | 2 |
| 4-Chlorphenol |  |  | 1593 | 2 |
| 4-Chlorphenylisocyanat |  |  | 1377 | 3 |
| 3-Chlor-1-propin |  |  | 1715 | 2 |
| 3-Chlorpropionsäure |  |  | 235 | 1 |
| 2-Chlorpropionsäure |  |  | 1694 | 1 |
| 2-Chlorpropionsäuremethylester |  |  | 1848 | 1 |
| 3-Chlorpropyltrimethoxysilan |  |  | 1763 | 1 |
| Chlorpyrifos |  |  | 622 | 3 |
| Chlorsilane13 |  |  | 557 | 1 |
| 4-Chlorthiophenol |  |  | 916 | 3 |
| Chlorthiophos |  |  | 619 | 3 |
| 2-Chlortoluol |  |  | 55 | 2 |
| 4-Chlortoluol |  |  | 237 | 2 |
| 2-Chlor-6-trichlormethylpyridin |  |  | 539 | 2 |
| Chlorwasserstoff8 |  |  | 238 | 1 |
| Cholinchlorid |  |  | 1134 | 1 |
| Chrom(III)-chlorid, Hexahydrat |  |  | 807 | 2 |
| Chrom(III)-chlorid, wasserfrei |  |  | 844 | 1 |
| Chrom(III)-kaliumsulfat, Dodecahydrat |  |  | 808 | 2 |
| Chrom(III)-nitrat, Nonahydrat |  |  | 810 | 2 |
| Chromomycin A |  |  | 1027 | 3 |
| Chromschwefelsäure |  |  | 327 | 3 |
| Chrom(III)-sulfat, basisch |  |  | 809 | 2 |
| Chrom(III)-sulfat, wasserfrei |  |  | 841 | 1 |
| Chromtrioxid (Chromsäure) |  |  | 328 | 3 |
| Chromylchlorid |  |  | 329 | 3 |
| Cimetropiumbromid |  |  | 1080 | 3 |
| Citral |  |  | 1173 | 1 |
| Citronellal |  |  | 1591 | 1 |
| Citronellol |  |  | 1590 | 1 |
| Citronensäure |  |  | 57 | 1 |
| Climbazol |  |  | 1078 | 3 |
| Clonidinhydrochlorid |  |  | 1005 | 3 |
| Clonitralid |  |  | 862 | 3 |
| Colcemid |  |  | 944 | 3 |
| Colchicin |  |  | 888 | 3 |
| Crotonaldehyd |  |  | 239 | 3 |
| Crotonsäure |  |  | 1787 | 1 |
| Cumatetralyl |  |  | 1017 | 3 |
| Cumol |  |  | 58 | 1 |
| Cumolhydroperoxid |  |  | 59 | 2 |
| Cumylperoxyneodecanoat21 |  |  | 1470 | 2 |
| Cyanamid |  |  | 789 | 2 |
| 2-Cyaniminobarbitursäure |  |  | 1878 | 1 |
| 2-Cyan-N-[(methylamino)carbonyl]acetamid |  |  | 1825 | 1 |
| p-Cyanobenzylchlorid |  |  | 1728 | 2 |
| Cyanurchlorid |  |  | 1600 | 1 |
| 1,5,9-Cyclododecatrien |  |  | 1204 | 2 |
| Cycloheptan |  |  | 61 | 1 |
| Cyclohepten |  |  | 62 | 1 |
| Cyclohexan |  |  | 63 | 2 |
| Cyclohexanol |  |  | 240 | 1 |
| Cyclohexanon |  |  | 64 | 1 |
| Cyclohexanonoxim |  |  | 1566 | 1 |
| Cyclohexen |  |  | 65 | 1 |
| Cycloheximid |  |  | 890 | 3 |
| Cyclohexylamin |  |  | 67 | 1 |
| 2-Cyclohexylaminoethanol |  |  | 1774 | 1 |
| Cyclohexylammoniumchlorid |  |  | 529 | 1 |
| N-Cyclohexyldiazeniumdioxy-Kalium |  |  | 758 | 2 |
| Cyclohexylmethanol |  |  | 1564 | 1 |
| Cyclohexylmethylketon |  |  | 1396 | 1 |
| 2-Cyclohexylphenol |  |  | 1636 | 3 |
| Cyclooctan |  |  | 3842 | 2 |
| Cyclopentan |  |  | 478 | 1 |
| Cyclopentanol |  |  | 68 | 1 |
| Cyclopentanon |  |  | 69 | 1 |
| Cyclophosphamid |  |  | 860 | 3 |
| Cyclopropylmethylbromid |  |  | 1026 | 3 |
| Cyfluthrin |  |  | 678 | 3 |
| Cyhexatin |  |  | 451 | 3 |
| Cymarin |  |  | 950 | 3 |
| Cymarol |  |  | 942 | 3 |
| Cypermethrin |  |  | 679 | 3 |
| Dazomet |  |  | 1180 | 3 |
| p,p’-DDD |  |  | 465 | 3 |
| p,p’-DDE |  |  | 466 | 3 |
| p,p’-DDT |  |  | 70 | 3 |
| n-Decanol |  |  | 71 | 1 |
| Decyloxiran |  |  | 1775 | 1 |
| Dehydrodigoxigenin-3 |  |  | 1010 | 3 |
| 2-Dehydrolinalool |  |  | 1175 | 1 |
| Dehydrothio-4-toluidindisulfonsäure, Dinatriumsalz |  |  | 1872 | 2 |
| Deltamethrin |  |  | 680 | 3 |
| Demeton-S-methyl |  |  | 655 | 3 |
| Demeton-S-methylsulphon |  |  | 607 | 2 |
| Desacetyl-Lanatosid C |  |  | 1052 | 3 |
| Diacetonalkohol |  |  | 72 | 1 |
| α,β-Diacetyldigoxin |  |  | 1072 | 3 |
| Dialifos |  |  | 629 | 3 |
| Dialkyl(C16-C18)dimethylammoniumchlorid |  |  | 674 | 2 |
| 2,4-Diaminoanisol |  |  | 963 | 3 |
| 2,5-Diaminobenzolsulfonsäure |  |  | 1527 | 2 |
| 1,4-Diaminocyclohexan |  |  | 1000 | 3 |
| 4,4'-Diaminodiphenylaminsulfat |  |  | 1876 | 2 |
| 4,4'-Diaminodiphenylmethan |  |  | 913 | 3 |
| Diaminomesitylensulfonsäure |  |  | 1861 | 2 |
| 2,4-Diamino-5-methylbenzolsulfonsäure |  |  | 1528 | 1 |
| 1,3-Diaminopropan |  |  | 1605 | 2 |
| 4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsäure |  |  | 1213 | 1 |
| 4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsäure, Dinatriumsalz |  |  | 1243 | 1 |
| Diazinon |  |  | 609 | 3 |
| Dibenzothiazyl-2-disulfid |  |  | 1322 | 2 |
| Dibenzoylperoxid |  |  | 1100 | 1 |
| 1,2-Dibromethan |  |  | 241 | 3 |
| Di-n-butylamin |  |  | 593 | 1 |
| Di-n-butylammoniumchlorid |  |  | 610 | 1 |
| N,N-Dibutylanilin |  |  | 1702 | 2 |
| Di-(4-tert.-butylcyclohexyl)-peroxydicarbonat |  |  | 1493 | 1 |
| Dibutylethanolamin |  |  | 1573 | 1 |
| Di-n-butylether |  |  | 73 | 2 |
| Di-n-Butylformal |  |  | 1764 | 1 |
| N,N-Dibutylformamid |  |  | 1721 | 1 |
| 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol |  |  | 724 | 1 |
| Di-tert.-butylperoxid |  |  | 1103 | 1 |
| Di-tert.-butylperoxyazelat |  |  | 1921 | 2 |
| 2,5-Di-(tert.-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan |  |  | 1456 | 1 |
| 1,4-Di-(tert.-butylperoxyisopropyl)-benzol |  |  | 1454 | 1 |
| Dibutylzinn-bis(thioalkane) und Dibutylzinn-bis(thiocarbonsäurealkylester) (Alkylrest geradzahlig, verzweigt oder unverzweigt und C-Zahl ≥ 8, mit α-Thioglykolsäure oder α/β-Mercaptopropionsäure) (Tributylzinngehalt < 0,1 %) |  |  | 530 | 2 |
| Dibutylzinncarbonsäuren und -dicarbonsäureester |  |  | 2011 | 3 |
| Dibutylzinnhalogenide |  |  | 2012 | 3 |
| Dibutylzinnoxid |  |  | 445 | 3 |
| Dicetylperoxydicarbonat |  |  | 1476 | 1 |
| Dichlofluanid |  |  | 974 | 3 |
| 2,3-Dichloranilin |  |  | 696 | 3 |
| 2,4-Dichloranilin |  |  | 697 | 3 |
| 2,5-Dichloranilin |  |  | 698 | 3 |
| 2,6-Dichloranilin |  |  | 699 | 3 |
| 3,4-Dichloranilin |  |  | 700 | 3 |
| 2,5-Dichloranilin-4-sulfonsäure, Natriumsalz |  |  | 1865 | 2 |
| 2,3-Dichlorbenzaldehyd |  |  | 1813 | 2 |
| 3,3'-Dichlorbenzidin |  |  | 903 | 3 |
| 1,2-Dichlorbenzol |  |  | 74 | 2 |
| 1,3-Dichlorbenzol |  |  | 641 | 2 |
| 1,4-Dichlorbenzol |  |  | 642 | 2 |
| 2,4-Dichlorbenzotrifluorid |  |  | 1389 | 2 |
| Di-(p-chlorbenzoyl)-peroxid |  |  | 1479 | 2 |
| 2,6-Dichlorbenzylchlorid |  |  | 990 | 3 |
| 2,4-Dichlorbenzylchlorid |  |  | 1553 | 3 |
| 1,4-Dichlor-2-buten |  |  | 973 | 3 |
| 3,7-Dichlorchinolin-8-carbonsäure |  |  | 1432 | 2 |
| 1,4-Dichlor-5,8-dihydroxyanthrachinon |  |  | 1773 | 1 |
| 1,2-Dichlorethan |  |  | 102 | 3 |
| 1,1-Dichlorethan |  |  | 895 | 3 |
| 1,1-Dichlorethen |  |  | 794 | 3 |
| 1,2-Dichlorethen (cis und trans) |  |  | 795 | 2 |
| Dichlormethan |  |  | 149 | 2 |
| 1,2-Dichlor-3-nitrobenzol |  |  | 749 | 3 |
| 3,4-Dichlor-1-nitrobenzol |  |  | 845 | 3 |
| 1,3-Dichlor-4-nitrobenzol |  |  | 1274 | 3 |
| 2,3-Dichlorphenol |  |  | 75 | 3 |
| 2,4-Dichlorphenol |  |  | 244 | 3 |
| 3,4-Dichlorphenol |  |  | 907 | 3 |
| 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure |  |  | 1177 | 2 |
| 2-(4-(2',4'-Dichlorphenoxy)phenoxy)-propionsäuremethylester |  |  | 1871 | 2 |
| 2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure |  |  | 1178 | 2 |
| 3,4-Dichlorphenylisocyanat |  |  | 1126 | 2 |
| N-(3,4-Dichlorphenyl)-propionamid |  |  | 736 | 3 |
| 4,5-Dichlor-2-phenyl-3(2H)pyridazinon |  |  | 1165 | 2 |
| 1,2-Dichlorpropan |  |  | 446 | 3 |
| 1,3-Dichlorpropen (cis und trans) |  |  | 245 | 3 |
| 2,3-Dichlorpropen |  |  | 246 | 3 |
| 2,2-Dichlorpropionsäure, Natriumsalz |  |  | 731 | 1 |
| 2,4-Dichlortoluol |  |  | 1224 | 2 |
| 2,6-Dichlortoluol |  |  | 1233 | 2 |
| 3,4-Dichlortoluol |  |  | 1556 | 2 |
| Dichlorvos |  |  | 632 | 3 |
| Dicumylperoxid |  |  | 1102 | 2 |
| Dicyandiamid |  |  | 247 | 1 |
| Dicyclohexylamin |  |  | 1226 | 2 |
| Didecanoylperoxid |  |  | 1451 | 1 |
| 2,3-Didehydro-3-O-natrio-D-erythro-hexono-1,4-lacton |  |  | 2752 | 1 |
| Didodecylzinnbis-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  |  | 574 | 1 |
| Didodecylzinndichlorid |  |  | 572 | 1 |
| Didodecylzinnoxid |  |  | 573 | 1 |
| Dieldrin |  |  | 467 | 3 |
| Dieselkraftstoff |  |  | 76 | 2 |
| Diethanolamin |  |  | 77 | 1 |
| Diethanolammoniumchlorid |  |  | 531 | 1 |
| Diethylamin |  |  | 248 | 1 |
| 3-Diethylaminoacetanilid |  |  | 1817 | 1 |
| p-Diethylaminobenzaldehyd |  |  | 1642 | 2 |
| Diethylaminoethylacrylat |  |  | 1759 | 2 |
| 2-Diethylaminoethylamin |  |  | 1563 | 1 |
| Diethylaminopentinol |  |  | 1836 | 1 |
| 3-Diethylaminophenol |  |  | 1540 | 2 |
| N-(3-Diethylaminopropyl)amin |  |  | 1580 | 1 |
| Diethylammoniumchlorid |  |  | 447 | 1 |
| N,N-Diethylanilin |  |  | 1340 | 2 |
| 2,6-Diethylanilin |  |  | 1690 | 2 |
| 1,2-Diethylbenzol |  |  | 78 | 2 |
| Diethyl-N,N-di-(2-hydroxyethyl)aminomethylphosphonat |  |  | 1770 | 1 |
| Diethylenglykol |  |  | 79 | 1 |
| Diethylenglykolmono-n-butylether |  |  | 46 | 1 |
| Diethylenglykolmonoethylether |  |  | 101 | 1 |
| Diethylenglykolmonomethylether |  |  | 746 | 1 |
| Diethylentriamin |  |  | 1231 | 2 |
| Diethylentriaminpentaessigsäure, Natriumsalz |  |  | 1157 | 2 |
| Diethylethanolamin |  |  | 1288 | 1 |
| Diethylether |  |  | 80 | 1 |
| N,N-Diethylformamid |  |  | 1707 | 1 |
| 2,5-Di-(2-ethylhexanoyl-peroxy)-2,5-dimethylhexan21 |  |  | 1458 | 2 |
| Di-(2-ethylhexyl)amin |  |  | 1589 | 2 |
| Di-(2-ethylhexyl)-peroxydicarbonat |  |  | 1477 | 2 |
| Diethylketon |  |  | 747 | 1 |
| Diethylmetanilsäure |  |  | 1562 | 1 |
| 2,6-Diethyl-4-methylanilin |  |  | 1855 | 2 |
| Diethylthioharnstoff |  |  | 915 | 2 |
| Diethyltoluylendiamin |  |  | 1896 | 2 |
| Digitonin |  |  | 1040 | 3 |
| Digitoxigenin |  |  | 931 | 3 |
| Digitoxigenin-Bisdigitoxosid |  |  | 1047 | 3 |
| Digitoxigenin-Glucomethylosid |  |  | 1079 | 3 |
| Digitoxigenin-Monodigitoxosid |  |  | 1056 | 3 |
| Digitoxigenon |  |  | 975 | 3 |
| Digitoxin |  |  | 892 | 3 |
| Digoxigenin |  |  | 986 | 3 |
| Digoxigenin-Bisdigitoxosid |  |  | 1013 | 3 |
| Digoxigenin-Monodigitoxosid |  |  | 1069 | 3 |
| Digoxin |  |  | 1059 | 3 |
| Di-n-hexylamin |  |  | 1670 | 2 |
| Dihydrazinsulfat |  |  | 1045 | 3 |
| Dihydro-Digitoxigenin |  |  | 1008 | 3 |
| Dihydro-Digitoxin |  |  | 1004 | 3 |
| Dihydro-Digoxigenin |  |  | 1009 | 3 |
| Dihydro-Digoxin |  |  | 1014 | 3 |
| Dihydroergotamintartrat |  |  | 1020 | 3 |
| 6,7-Dihydrolinalool |  |  | 1174 | 1 |
| Dihydro-β-methyldigoxin |  |  | 1083 | 3 |
| 1,8-Dihydroxyanthrachinon |  |  | 1626 | 1 |
| 2,4-Dihydroxybenzoesäure |  |  | 1538 | 1 |
| 4,4'-Dihydroxybiphenyl |  |  | 1222 | 2 |
| 2,2'-Dihydroxybiphenyl |  |  | 1753 | 2 |
| 4,5-Dihydroxy-1,3-bis-(hydroxymethyl)-2-imidazolidinon |  |  | 1166 | 1 |
| 1,5-Dihydroxy-4,8-dinitroanthrachinon |  |  | 1657 | 1 |
| N,N-Di(2-hydroxyethyl)anilin |  |  | 1385 | 2 |
| 1,7-Dihydroxynaphthalin |  |  | 1687 | 2 |
| 1,6-Dihydroxynaphthalin |  |  | 1688 | 2 |
| 2,6-Dihydroxynaphthalin |  |  | 1691 | 2 |
| 2,7-Dihydroxynaphthalin |  |  | 1692 | 2 |
| 9,10-Dihydroxystearinsäure, Ammoniumsalz |  |  | 1433 | 1 |
| Diisobutylformamid |  |  | 1766 | 2 |
| Diisobutylketon |  |  | 591 | 1 |
| Diisopropanolamin |  |  | 827 | 1 |
| Diisopropanolammoniumchlorid |  |  | 828 | 1 |
| Diisopropylamin |  |  | 614 | 2 |
| Diisopropylammoniumchlorid |  |  | 605 | 2 |
| 1,3-Diisopropylbenzolhydroperoxid |  |  | 1098 | 2 |
| Diisopropylethanolamin |  |  | 1561 | 2 |
| Diisopropylether |  |  | 598 | 1 |
| Diisopropylnaphthalin (DIPN) |  |  | 727 | 1 |
| Diisopropylperoxydicarbonat |  |  | 1494 | 1 |
| Diketen |  |  | 1287 | 1 |
| Dilauroylperoxid |  |  | 1101 | 1 |
| 1,3-Dimercaptopropanol-2 |  |  | 961 | 3 |
| Dimethoat |  |  | 249 | 3 |
| 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran |  |  | 1674 | 1 |
| Dimethoxymethan |  |  | 1380 | 1 |
| 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran |  |  | 1718 | 1 |
| Dimethylacetamid |  |  | 1289 | 1 |
| 2',4'-Dimethylacetoacetanilid |  |  | 1121 | 1 |
| Dimethyladipat |  |  | 1716 | 1 |
| N,N-Dimethylalkyl(C12 – C14)amin |  |  | 1362 | 2 |
| Dimethylamin |  |  | 250 | 2 |
| Dimethylaminoboran |  |  | 1369 | 2 |
| N,N-Dimethylaminoethanol |  |  | 738 | 1 |
| Dimethylaminoethylacrylat |  |  | 1760 | 2 |
| N,N-Dimethylamino-2-propanol |  |  | 1598 | 1 |
| 3-Dimethylaminopropanol |  |  | 1782 | 1 |
| 3-Dimethylaminopropionsäurenitril |  |  | 1358 | 1 |
| Dimethylammoniumchlorid |  |  | 457 | 1 |
| 2,4-Dimethylanilin |  |  | 82 | 2 |
| 3,4-Dimethylanilin |  |  | 595 | 2 |
| 2,3-Dimethylanilin |  |  | 596 | 2 |
| N,N-Dimethylanilin |  |  | 1152 | 2 |
| 2,6-Dimethylanilin |  |  | 1521 | 2 |
| Di-(2-methylbenzoyl)-peroxid |  |  | 1450 | 1 |
| N,N-Dimethylbenzylamin |  |  | 1577 | 2 |
| N,N-Dimethylcyclohexylamin |  |  | 1144 | 1 |
| Di-(Methylcyclohexyl)-phthalat |  |  | 1859 | 1 |
| Dimethyldicycan |  |  | 1335 | 3 |
| 4,4'-Dimethyldiphenylether |  |  | 1745 | 2 |
| N,N’-Dimethyl-N,N’-diphenylharnstoff |  |  | 1700 | 2 |
| N,N-Dimethylethanolammoniumchlorid |  |  | 739 | 1 |
| Dimethylether |  |  | 714 | 1 |
| 2-(1,1-Dimethylethyl)-cyclohexanon |  |  | 1750 | 1 |
| Dimethylethylkokosalkyl(C8 – C18)ammoniummethosulfat |  |  | 1089 | 3 |
| Dimethylformamid |  |  | 83 | 1 |
| N,N’-Dimethylharnstoff |  |  | 1142 | 1 |
| 1,4-Dimethylhexahydroterephthalat |  |  | 1550 | 1 |
| Dimethyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-(2-hydroxyhexadecyl)-ammoniumchlorid |  |  | 1096 | 3 |
| N,N-Dimethylisopropylamin |  |  | 1734 | 2 |
| cis-2,6-Dimethylmorpholin |  |  | 1824 | 2 |
| N,N-Dimethyl-n-octadecyl-(2-hydroxy-3-chlorpropyl)-ammoniumchlorid |  |  | 1407 | 3 |
| 2,6-Dimethyl-6-octanol |  |  | 1516 | 1 |
| 3,5-Dimethylphenol |  |  | 1367 | 2 |
| 2,6-Dimethylphenol |  |  | 1689 | 2 |
| 2,2-Dimethylpropan |  |  | 463 | 1 |
| 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol |  |  | 744 | 1 |
| N,N-Dimethylpropylendiamin |  |  | 1604 | 2 |
| N,N’-Dimethylpropylenharnstoff |  |  | 1827 | 2 |
| N,N-Dimethylsulfamoylchlorid |  |  | 1044 | 3 |
| Dimethylsulfat |  |  | 734 | 2 |
| Dimethyltetradecylamin |  |  | 1622 | 3 |
| N,N-Dimethyl-m-toluidin |  |  | 1386 | 2 |
| N,N-Dimethyl-o-toluidin |  |  | 1698 | 1 |
| Dimethylzinnbis-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  |  | 575 | 2 |
| Dimyristylperoxydicarbonat |  |  | 1107 | 1 |
| Dinatriumhydrogenphosphat |  |  | 330 | 1 |
| 2,4-Dinitroanilin |  |  | 704 | 2 |
| 1,3-Dinitrobenzol |  |  | 84 | 3 |
| 1,4-Dinitrobenzol |  |  | 707 | 3 |
| 1,2-Dinitrobenzol |  |  | 708 | 3 |
| 4,4'-Dinitrostilbene-2,2'-disulfonsäure, Dikaliumsalz |  |  | 1249 | 1 |
| 2,4-Dinitrotoluol |  |  | 251 | 3 |
| 2,5-Dinitrotoluol |  |  | 645 | 3 |
| 2,6-Dinitrotoluol |  |  | 646 | 3 |
| Dinoseb |  |  | 85 | 2 |
| Dioctanoylperoxid |  |  | 1452 | 1 |
| Di-iso-octyl-sulfobernsteinsäure, Natriumsalz |  |  | 667 | 2 |
| Dioctylzinnbis-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  |  | 571 | 2 |
| Dioctylzinndichlorid |  |  | 569 | 2 |
| Dioctylzinnoxid |  |  | 570 | 2 |
| 1,4-Dioxan |  |  | 86 | 2 |
| 4-(1,4-Dioxaspiro(4,5)-decan-8-yl)-cyclohexanon |  |  | 1939 | 1 |
| Diphenyl |  |  | 1309 | 2 |
| Diphenylamin |  |  | 726 | 3 |
| Diphenylcarbonat |  |  | 1227 | 1 |
| 4,4'-Diphenyldisulfonsäure |  |  | 1796 | 1 |
| Diphenylether |  |  | 88 | 2 |
| N,N’-Diphenylguanidin |  |  | 1337 | 2 |
| Diphenylmethan |  |  | 89 | 2 |
| Diphenylmethandiisocyanat |  |  | 635 | 1 |
| 3-Diphenylmethoxy-8-isopropyl-8-azoniabicyclo-[3.2.1]octanmethansulfonat |  |  | 1053 | 3 |
| Diphenylolpropan |  |  | 1308 | 2 |
| Diphenylphosphinchlorid |  |  | 1399 | 2 |
| Diphenylphosphinoxid |  |  | 1445 | 2 |
| Diphenyl-4-sulfonsäure, Natriumsalz |  |  | 1757 | 2 |
| Dipikrylamin |  |  | 928 | 3 |
| Di-n-propylamin |  |  | 1668 | 1 |
| Dipropylenglykoldiacrylat |  |  | 1881 | 2 |
| Dipropylentriamin |  |  | 1503 | 2 |
| Disulfoton |  |  | 620 | 3 |
| Dithiokohlensäure-O-ethylester, Natriumsalz |  |  | 1665 | 2 |
| Ditolylether |  |  | 720 | 2 |
| Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)-peroxid21 |  |  | 1453 | 1 |
| Di- und Triether aus Alkandiolen und -triolen (C2 – C8, linear, verzweigt und cyclisch) mit Epichlorhydrin (Gehalt an freiem Epichlorhydrin < 20 ppm, nicht in R40 oder R45 eingestuft) |  |  | 2005 | 1 |
| Diuron |  |  | 1294 | 3 |
| 1,2-Dodecandiol |  |  | 1739 | 1 |
| 1-Dodecanol |  |  | 1482 | 1 |
| tert.-Dodecanthiol |  |  | 1067 | 2 |
| 1-Dodecylamin |  |  | 1654 | 2 |
| Dodecyldimethylamin |  |  | 1259 | 2 |
| Dodecyloxiran |  |  | 1784 | 1 |
| Dodecylstannonsäure |  |  | 584 | 1 |
| Druckfarbenöle mit einem Aromatengehalt < 25 % (nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet, Siedebeginn ≥ 240 °C) |  |  | 5350 | 1 |
| Edifenphos |  |  | 1048 | 3 |
| Eisen(III)-chlorid8 |  |  | 515 | 1 |
| Eisen(II)-chlorid |  |  | 524 | 1 |
| Eisen(III)-chloridsulfat8 |  |  | 721 | 1 |
| Eisen(III)-nitrat8 |  |  | 516 | 1 |
| Eisen(II)-sulfat8 |  |  | 514 | 1 |
| Emetin-Dihydrochlorid |  |  | 937 | 3 |
| α,β-Endosulfan |  |  | 468 | 3 |
| Endrin |  |  | 469 | 3 |
| Epichlorhydrin |  |  | 92 | 3 |
| (-)-Epinephrin |  |  | 866 | 3 |
| (+)-Epinephrin |  |  | 934 | 3 |
| (-)-Epinephrinhydrochlorid |  |  | 875 | 3 |
| (+)-Epinephrinhydrochlorid |  |  | 938 | 3 |
| Epinephrinhydrogentartrat |  |  | 865 | 3 |
| 2,3-Epoxypropan-1-ol |  |  | 1685 | 3 |
| 2,3-Epoxypropyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid |  |  | 1365 | 3 |
| Erysimosid |  |  | 1028 | 3 |
| Erysimosol |  |  | 1039 | 3 |
| Essigsäure |  |  | 93 | 1 |
| Essigsäure-n-amylester |  |  | 17 | 1 |
| Essigsäure-n-butylester |  |  | 42 | 1 |
| Essigsäure-tert.-butylester |  |  | 43 | 1 |
| Essigsäurecyclohexylester |  |  | 66 | 1 |
| Essigsäure-2-ethoxyethylester |  |  | 106 | 1 |
| Essigsäureethylester |  |  | 95 | 1 |
| Essigsäureisobornylester |  |  | 1273 | 1 |
| Essigsäureisobutylester |  |  | 133 | 1 |
| Essigsäureisopentylester |  |  | 1653 | 1 |
| Essigsäureisopropenylester |  |  | 1292 | 1 |
| Essigsäureisopropylester |  |  | 136 | 1 |
| Essigsäuremethylester |  |  | 146 | 1 |
| Essigsäurephenylester |  |  | 171 | 2 |
| Essigsäure-n-propylester |  |  | 178 | 1 |
| Essigsäurevinylester |  |  | 203 | 2 |
| Esterzinn |  |  | 587 | 2 |
| Ethanol10 |  |  | 96 | 1 |
| Ethanolamin |  |  | 94 | 1 |
| Ethanolammoniumchlorid |  |  | 533 | 1 |
| Ethephon |  |  | 689 | 2 |
| Ether aus Monoalkoholen (C4 – C18, linear und verzweigt) mit Epichlorhydrin (Gehalt an freiem Epichlorhydrin < 20 ppm, nicht in R40 oder R45 eingestuft) |  |  | 2004 | 2 |
| 1-Ethin-1-cyclohexanol |  |  | 1370 | 1 |
| 1-Ethinyl-2-methylpent-2-enylchrysanthemat |  |  | 1084 | 3 |
| Ethoprophos |  |  | 650 | 3 |
| 2-Ethoxy-5-methyl-anilin |  |  | 1812 | 2 |
| 2-Ethoxynitrobenzol |  |  | 1699 | 1 |
| 3-Ethoxypropylamin |  |  | 1810 | 1 |
| Ethylamin |  |  | 97 | 1 |
| 2-Ethylaminobenzoesäure |  |  | 1375 | 1 |
| 3-Ethylamino-4-kresol |  |  | 1644 | 2 |
| 2-Ethylamino-5-sulfobenzoesäure |  |  | 1632 | 2 |
| 3-Ethylamino-p-toluolsulfonsäure |  |  | 1143 | 1 |
| Ethylammoniumchlorid |  |  | 558 | 1 |
| Ethyl-n-amylketon |  |  | 98 | 1 |
| N-Ethylanilin |  |  | 252 | 1 |
| 2-Ethylanthrachinon |  |  | 1373 | 1 |
| Ethylbenzol |  |  | 99 | 1 |
| N-Ethyl-N-benzylanilin |  |  | 1544 | 2 |
| N-Ethyl-N-benzyl-m-toluidin |  |  | 1640 | 2 |
| 2-Ethylbuttersäure |  |  | 1522 | 1 |
| Ethyldiglykolacetat |  |  | 1620 | 1 |
| N,N’-Ethylenbis-(N-acetylacetamid) |  |  | 1268 | 1 |
| Ethylendiamin |  |  | 103 | 2 |
| Ethylendiamin-Hydrochlorid |  |  | 535 | 2 |
| Ethylendiamintetraessigsäure mit Natrium- und Kaliumsalzen |  |  | 104 | 2 |
| Ethylenglykol11 |  |  | 105 | 1 |
| Ethylenglykolmono-n-butylether |  |  | 47 | 1 |
| Ethylenglykolmonomethylether |  |  | 107 | 1 |
| Ethylenglykolmonomethyletheracetat |  |  | 1147 | 1 |
| Ethylenglykolmonoethylether |  |  | 5058 | 1 |
| Ethylenharnstoff |  |  | 1646 | 1 |
| Ethylenimin |  |  | 108 | 3 |
| Ethylenoxid |  |  | 253 | 2 |
| Ethylformiat |  |  | 1607 | 1 |
| 2-Ethylhexanal |  |  | 1153 | 1 |
| 2-Ethylhexanol-1 |  |  | 134 | 2 |
| 2-Ethylhexansäure |  |  | 1179 | 1 |
| 2-Ethylhexansäurechlorid |  |  | 1160 | 1 |
| 2-Ethylhexenal |  |  | 1857 | 1 |
| 2-Ethylhexylamin-1 |  |  | 109 | 2 |
| 2-Ethylhexylammoniumchlorid |  |  | 537 | 2 |
| 2-Ethylhexylchlorformiat |  |  | 1854 | 2 |
| 2-Ethylhexylnitrat |  |  | 1947 | 2 |
| N-Ethylmaleinimid |  |  | 927 | 3 |
| 4-Ethyl-3-(2-methoxy-5-chlorbenzamido)-benzolsulfonamid |  |  | 1418 | 1 |
| N-(2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl)-4-hydroxy-butanamid |  |  | 1846 | 2 |
| 2-Ethyl-6-methylanilin |  |  | 1247 | 2 |
| 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolan (cis/trans-Gemisch) |  |  | 1500 | 1 |
| N-Ethylmorpholin |  |  | 1567 | 1 |
| N-Ethyl-α-naphthylamin |  |  | 1629 | 2 |
| N-Ethyl-p-nitro-o-toluidin |  |  | 1879 | 2 |
| N-Ethylpiperidin |  |  | 1722 | 1 |
| Ethylpolysilikat |  |  | 488 | 1 |
| Ethylthiocarbaminsäure-O-isopropylester |  |  | 1388 | 2 |
| 2-Ethylthioethanol |  |  | 1611 | 2 |
| N-Ethyl-o-toluidin |  |  | 1551 | 1 |
| Etrimphos |  |  | 623 | 3 |
| Evomonosid |  |  | 951 | 3 |
| Farbmittelzubereitungen, organische25 |  |  | 1492 | 2 |
| Farnesylaceton |  |  | 1738 | 1 |
| Fenaminosulf |  |  | 930 | 3 |
| Fenamiphos |  |  | 1062 | 3 |
| Fenbutatinoxid |  |  | 532 | 3 |
| Fenitrothion |  |  | 926 | 3 |
| Fenpropathrin |  |  | 681 | 3 |
| Fensulfothion |  |  | 924 | 3 |
| Fenthion |  |  | 616 | 3 |
| Fenvalerat |  |  | 682 | 3 |
| Ferrocen |  |  | 1489 | 2 |
| Fettalkohole (C16 – C18), Destillationsrückstände |  |  | 1900 | 1 |
| Fettalkohol(C8 – C18)-EO/PO-Ether (mit 2 – 15 mol EO und 1 – 6 mol PO) |  |  | 672 | 2 |
| Fettsäuremethylester |  |  | 834 | 1 |
| (Fettsäurerest gesättigt oder ungesättigt |  |  |  |  |
| – mit geradzahliger unverzweigter C-Kette |  |  |  |  |
| – und C-Zahl ≥ 6)11 |  |  |  |  |
| Fettsäure(C12 – C18)mono- und diethanolamide |  |  | 673 | 2 |
| Fettsäuren, C16 – C18, Ester mit Ethylenglykol |  |  | 1912 | 1 |
| Fettsäuren, gesättigt und ungesättigt, unverzweigt mit |  |  | 659 | 1 |
| – geradzahliger C-Kette und |  |  |  |  |
| – C-Zahl ≥ 16 und |  |  |  |  |
| – einer endständigen Carboxylgruppe11 |  |  |  |  |
| Fettsäuren, gesättigt, unverzweigt mit |  |  | 657 | 1 |
| – C-Zahl ≥ 8 – ≥ 12 und einer |  |  |  |  |
| – endständigen Carboxylgruppe11 |  |  |  |  |
| Fettsäuren, Natrium-, Kalium- und Lithiumsalze (Fettsäuren |  |  | 669 | 1 |
| – gesättigt und ungesättigt |  |  |  |  |
| – mit geradzahliger unverzweigter C-Kette |  |  |  |  |
| – und C-Zahl ≥ 12) |  |  |  |  |
| Fettsäuren (C8 – C10) Trimethylolpropan-Neopentylglykolester |  |  | 1313 | 1 |
| Fischöl, bisulfitiert11 |  |  | 1327 | 1 |
| Flubenzimin |  |  | 1077 | 3 |
| p-Fluorbenzalchlorid |  |  | 1735 | 1 |
| p-Fluorbenzotrichlorid |  |  | 1390 | 2 |
| p-Fluorbenzylchlorid |  |  | 1675 | 2 |
| Fluoressigsäure |  |  | 156 | 3 |
| Fluorsulfonsäure |  |  | 774 | 1 |
| o-Fluortoluol |  |  | 906 | 3 |
| p-Fluortoluol |  |  | 940 | 3 |
| Flutropiumbromid |  |  | 1088 | 3 |
| Folsäure |  |  | 1504 | 1 |
| Formaldehyd |  |  | 112 | 2 |
| Formamid |  |  | 1509 | 1 |
| Formetanat |  |  | 1065 | 3 |
| Formetanat-hydrochlorid |  |  | 1066 | 3 |
| Fuchsin |  |  | 857 | 3 |
| Fumarsäure |  |  | 1191 | 1 |
| Furfural |  |  | 113 | 2 |
| Furfurylalkohol |  |  | 114 | 1 |
| β-D-Galactosepentaacetat |  |  | 1412 | 1 |
| Geranylaceton |  |  | 1410 | 2 |
| Gitalin |  |  | 980 | 3 |
| Gitaloxigenin |  |  | 952 | 3 |
| Gitaloxin |  |  | 1001 | 3 |
| Gitoxigenin |  |  | 957 | 3 |
| Gitoxin |  |  | 1011 | 3 |
| Glibenclamid |  |  | 1835 | 2 |
| Glutarsäure |  |  | 1296 | 1 |
| Glycerin |  |  | 116 | 1 |
| Glycerindiester (Fettsäurerest unverzweigt mit C-Zahl ≥ 8 und endständiger Carboxylgruppe) |  |  | 691 | 1 |
| Glycerinmonoester (Fettsäurerest unverzweigt mit C-Zahl ≥ 8 und endständiger Carboxylgruppe)11 |  |  | 690 | 1 |
| Glykolsäure-n-butylester |  |  | 117 | 1 |
| Glyoxal |  |  | 1130 | 1 |
| Guanidin, cyano-, Polymer mit Ammoniumchlorid, 1,2-Ethandiamin und Formaldehyd8 |  |  | 1930 | 3 |
| Guanidinhydrochlorid |  |  | 788 | 1 |
| Guanidinnitrat |  |  | 787 | 1 |
| Harnstoff |  |  | 118 | 1 |
| Harzöl aus Kolophonium |  |  | 6600 | 2 |
| Heizöl EL |  |  | 119 | 2 |
| Heizöl, schwer |  |  | 443 | 1 |
| Helveticosid |  |  | 967 | 3 |
| Heptan und Isomere |  |  | 120 | 2 |
| n-Heptanol-1 |  |  | 121 | 1 |
| n-Hepten-1 |  |  | 122 | 1 |
| Heptenophos |  |  | 651 | 3 |
| Hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10- |  |  | 778 | 1 |
| Hexachlorbenzol |  |  | 470 | 3 |
| Hexachlorbutadien |  |  | 123 | 3 |
| Hexachlorcyclopentadien |  |  | 799 | 3 |
| Hexachlorethan |  |  | 798 | 3 |
| Hexadecylmercaptan |  |  | 999 | 3 |
| Hexafluorkieselsäure |  |  | 491 | 2 |
| Hexafluorpropen |  |  | 7089 | 1 |
| Hexahydrophthalsäureanhydrid |  |  | 1520 | 1 |
| Hexamethylendiamin |  |  | 1355 | 1 |
| Hexamethylentetramin |  |  | 1568 | 1 |
| n-Hexan |  |  | 124 | 2 |
| 1,6-Hexandiol |  |  | 1394 | 1 |
| 3,4-Hexandion |  |  | 1790 | 1 |
| n-Hexanol-1 |  |  | 125 | 1 |
| n-Hexanol-2 |  |  | 126 | 1 |
| n-Hexanol-3 |  |  | 127 | 1 |
| 1-Hexen |  |  | 832 | 1 |
| 3-Hexin-2,5-diol |  |  | 1780 | 2 |
| n-Hexylamin |  |  | 1615 | 1 |
| Homatropin |  |  | 901 | 3 |
| Homatropinhydrobromid |  |  | 868 | 3 |
| Homatropinhydrochlorid |  |  | 968 | 3 |
| Homatropinmethylbromid |  |  | 899 | 3 |
| Hydrazin |  |  | 130 | 3 |
| Hydrochinon-bis(2-hydroxyethyl)ether |  |  | 1579 | 1 |
| Hydrochinonmonomethylether |  |  | 129 | 1 |
| Hydrocumol |  |  | 1717 | 1 |
| Hydrodehydrolinalool |  |  | 1331 | 2 |
| Hydroxyaceton |  |  | 1623 | 1 |
| 4-Hydroxybenzoesäure |  |  | 1303 | 1 |
| 3-Hydroxy-2-butanon |  |  | 1679 | 1 |
| Hydroxycitronellaldimethylacetal |  |  | 1666 | 2 |
| 2-Hydroxy-dibenzofuran-3-carbonsäure |  |  | 1627 | 2 |
| 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure |  |  | 1772 | 2 |
| 2-Hydroxyethansulfonsäure, Natriumsalz |  |  | 1744 | 1 |
| 2-Hydroxyethylacrylat |  |  | 1724 | 2 |
| N-Hydroxyethyl-N-ethylanilin |  |  | 1542 | 2 |
| N-Hydroxyethyl-N-methylanilin |  |  | 1549 | 2 |
| 4-(2-Hydroxyethyl)-morpholin |  |  | 1712 | 1 |
| N-[4-[(2-Hydroxyethyl)-sulfonyl]phenyl]acetamid |  |  | 1270 | 1 |
| 1-Hydroxy-1-hydroxyperoxy-dicyclohexylperoxid |  |  | 1109 | 1 |
| 2-Hydroxy-5-methyl-benzoesäure |  |  | 1535 | 1 |
| 4-Hydroxy-2-methyl-pentyl-(2)-peroxyneodecanoat21 |  |  | 1468 | 2 |
| 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-on, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:1) |  |  | 5106 | 2 |
| 7-Hydroxy-1,3-naphthalindisulfonsäure, Dikaliumsalz |  |  | 1238 | 1 |
| 2-Hydroxy-1-naphthoesäure |  |  | 1405 | 2 |
| 4-Hydroxy-6-(phenylamino)-naphthalin-2-sulfonsäure |  |  | 1631 | 2 |
| Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester |  |  | 1163 | 1 |
| (-)-Hyoscyamin |  |  | 912 | 3 |
| (-)-Hyoscyaminhydrobromid |  |  | 936 | 3 |
| (-)-Hyoscyaminhydrochlorid |  |  | 1019 | 3 |
| Hyoscyaminsulfat |  |  | 964 | 3 |
| 1H-Imidazol |  |  | 1448 | 1 |
| Imidazoliniumsalz |  |  | 675 | 2 |
| Indigo |  |  | 818 | 1 |
| Indomethacin |  |  | 870 | 3 |
| Iodixanol |  |  | 1934 | 1 |
| Iohexol |  |  | 1932 | 1 |
| Iopentol |  |  | 1933 | 1 |
| Ipratropiumbromid |  |  | 1063 | 3 |
| Isatosäureanhydrid |  |  | 783 | 1 |
| Isoamylalkohol |  |  | 597 | 1 |
| Isobutanol |  |  | 131 | 1 |
| Isobuttersäure |  |  | 1139 | 1 |
| Isobuttersäurenitril |  |  | 132 | 2 |
| Isobutylacrylat |  |  | 1595 | 2 |
| Isobutylidendiharnstoff |  |  | 1168 | 1 |
| Isobutyltrimethoxysilan |  |  | 1849 | 1 |
| Isobutyraldehyd |  |  | 1136 | 1 |
| Isodecanol (Isomerengemisch) |  |  | 1291 | 1 |
| Isofenphos |  |  | 684 | 3 |
| Isolieröle auf Mineralölbasis nach DIN 57370, Teil 1 und 2 |  |  | 802 | 1 |
| Isononanol (Isomerengemisch) |  |  | 831 | 2 |
| Isononansäurechlorid (Isomerengemisch) |  |  | 1880 | 1 |
| Isononansäure (Isomerengemisch) |  |  | 1277 | 1 |
| Isopentan |  |  | 648 | 2 |
| Isophorondiamin |  |  | 1202 | 1 |
| Isophorondiisocyanat |  |  | 1203 | 2 |
| Isopropanol |  |  | 135 | 1 |
| Isopropanolamin |  |  | 1137 | 1 |
| 3-Isopropoxypropylamin |  |  | 1777 | 1 |
| Isopropylisocyanat |  |  | 1752 | 1 |
| N-Isopropylnortropin |  |  | 1003 | 3 |
| p-Isopropylphenylisocyanat |  |  | 1271 | 1 |
| Isotridecanol (Isomerengemisch) |  |  | 1172 | 2 |
| Isovaleraldehyd |  |  | 1356 | 1 |
| Jod |  |  | 492 | 1 |
| Jodwasserstoff |  |  | 332 | 1 |
| Kaliumacetat |  |  | 757 | 1 |
| Kaliumalaun |  |  | 510 | 1 |
| Kaliumantimonat (V) |  |  | 22 | 3 |
| Kaliumantimonyltartrat |  |  | 334 | 3 |
| Kaliumarsenat |  |  | 335 | 3 |
| Kaliumarsenit |  |  | 336 | 3 |
| Kaliumcarbonat |  |  | 337 | 1 |
| Kaliumchlorat |  |  | 52 | 2 |
| Kaliumchlorid |  |  | 230 | 1 |
| Kaliumcyanid |  |  | 338 | 3 |
| Kaliumdichromat |  |  | 339 | 3 |
| Kaliumdicyanoargentat |  |  | 946 | 3 |
| Kaliumfluoracetat |  |  | 340 | 3 |
| Kaliumfluorid |  |  | 341 | 1 |
| Kaliumhexacyanoferrat (II) |  |  | 489 | 2 |
| Kaliumhexacyanoferrat (III) |  |  | 490 | 2 |
| Kaliumhexafluorsilikat |  |  | 517 | 2 |
| Kaliumhydrogenfluorid |  |  | 342 | 1 |
| Kaliumhydrogensulfat |  |  | 343 | 1 |
| Kaliumhydrogensulfid |  |  | 344 | 2 |
| Kaliumhydroxid |  |  | 345 | 1 |
| Kaliumnitrat |  |  | 346 | 1 |
| Kaliumnitrit |  |  | 347 | 2 |
| Kaliumoxid |  |  | 348 | 1 |
| Kalium-O-pentyldithiocarbonat |  |  | 1275 | 3 |
| Kaliumperchlorat |  |  | 169 | 1 |
| Kaliumperoxid |  |  | 349 | 1 |
| Kaliumperoxodisulfat |  |  | 1350 | 1 |
| Kaliumperoxomonosulfat |  |  | 1332 | 1 |
| Kaliumsulfat |  |  | 255 | 1 |
| Kaliumsulfid |  |  | 350 | 2 |
| Kaliumtetracyanomercurat (II) |  |  | 351 | 3 |
| Kaliumtetrajodomercurat (II) |  |  | 352 | 3 |
| Kaliumthioglykolat |  |  | 2028 | 1 |
| Kampfer |  |  | 1116 | 1 |
| Kieselsäure, Aluminium-Natriumsalz (zeolithisch, nicht kalziniert) |  |  | 805 | 1 |
| Kieselsäure, Kaliumsalz |  |  | 1316 | 1 |
| Kieselsäure, Natriumsalz20 |  |  | 1314 | 1 |
| Kobalt(II)-chlorid |  |  | 493 | 2 |
| Kobalt(II)-nitrat |  |  | 520 | 2 |
| Kobalt(II)-sulfat |  |  | 521 | 2 |
| Königswasser |  |  | 353 | 2 |
| Kohlenstoffmonoxid |  |  | 257 | 1 |
| Kohlenwasserstoff-Lösemittel: < 5% Aromaten, nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  |  | 27 | 1 |
| Kohlenwasserstoff-Lösemittel: > 5% Aromaten, nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  |  | 775 | 2 |
| Kokos(C8 – C18)alkylamin |  |  | 1885 | 2 |
| Kokos(C8 – C18)amin-10EO-acetat |  |  | 1087 | 3 |
| Kolophonium |  |  | 754 | 1 |
| Kolophonium, disproportioniert, dehydriert, hydriert oder dimerisiert, Ester oder Mischester mit Methanol, Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Glycerin, Trimethylolpropan oder Pentaerythrit |  |  | 6593 | 1 |
| Kolophonium, disproportioniert, dehydriert, hydriert oder dimerisiert (polymerisiert) |  |  | 6590 | 1 |
| Kolophonium mit Malein-/Fumarsäure umgesetzt, Ester od. Mischester mit Methanol, Isotridecanol, Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Glycerin od. Pentaerythrit u. ggf. deren Salze Li, Na, K, Mg, Ca und deren Mischsalze, Ammonium und aliphat. Aminsalze |  |  | 6596 | 1 |
| Kondensationsprodukte von Dicarbonsäuren mit mehrwertigen aliphatischen Alkoholen verestert |  |  | 6989 | 1 |
| Kondensationsprodukte von mehrwertigen aliphatischen Alkoholen oder Kohlehydraten oder 1,2-Ethylendiamin mit Ethylenoxid und/oder Propylenoxid |  |  | 6988 | 1 |
| Koratin MAT |  |  | 1907 | 1 |
| m-Kresol |  |  | 140 | 2 |
| o-Kresol |  |  | 1223 | 2 |
| p-Kresol |  |  | 1592 | 2 |
| Kupfer(II)-arsenit |  |  | 355 | 3 |
| Kupfer(II)-arsenitacetat |  |  | 356 | 3 |
| Kupfer(II)-chlorat |  |  | 357 | 2 |
| Kupfer(I)-chlorid |  |  | 358 | 2 |
| Kupfer(II)-chlorid |  |  | 359 | 2 |
| Kupfer(II)-nitrat |  |  | 1347 | 2 |
| Kupfer(II)-oxid |  |  | 1401 | 1 |
| Kupferron |  |  | 858 | 3 |
| Kupfer(II)-sulfat |  |  | 141 | 2 |
| Lachgas |  |  | 767 | 1 |
| Lanatosid A |  |  | 1050 | 3 |
| Lanatosid C |  |  | 1051 | 3 |
| Laurinlactam |  |  | 1199 | 1 |
| Ligninsulfonsäure, Natrium-Salz |  |  | 1320 | 1 |
| Linalool |  |  | 1135 | 1 |
| Linalylacetat |  |  | 1381 | 1 |
| Lindan |  |  | 143 | 3 |
| Linuron |  |  | 258 | 3 |
| Magnesiumacetat |  |  | 1944 | 1 |
| Magnesiumarsenat |  |  | 361 | 3 |
| Magnesiumchlorat |  |  | 362 | 2 |
| Magnesiumchlorid |  |  | 259 | 1 |
| Magnesiumhexafluorsilikat |  |  | 518 | 2 |
| Magnesiumnitrat |  |  | 363 | 1 |
| Magnesiumperchlorat |  |  | 364 | 1 |
| Magnesiumperoxid |  |  | 365 | 1 |
| Magnesiumphosphid |  |  | 552 | 2 |
| Magnesiumsulfat |  |  | 366 | 1 |
| Malathion |  |  | 615 | 3 |
| Maleinsäure |  |  | 260 | 1 |
| Maleinsäureanhydrid |  |  | 261 | 1 |
| Maleinsäuredi-n-butylester |  |  | 1189 | 1 |
| Maleinsäuredimethylester |  |  | 1325 | 1 |
| Malonsäurediethylester |  |  | 1188 | 1 |
| Malonsäurediisobutylester |  |  | 1869 | 1 |
| Mangan(II)-chlorid |  |  | 494 | 1 |
| Mangandioxid |  |  | 7145 | 1 |
| Mangan(II)-sulfat |  |  | 522 | 1 |
| Mannich Basen, Kondensationsprodukte von |  |  | 6702 | 1 |
| – Phenol oder substituiertem Phenol |  |  |  |  |
| – Polymaminen |  |  |  |  |
| – Aldehyden46 |  |  |  |  |
| Mecoprop |  |  | 1826 | 2 |
| Mehrbereichsschaummittel38 |  |  | 1954 | 2 |
| Melaminharz, sulfitmodifiziert |  |  | 1483 | 1 |
| Mercaptane (außer tert.-Dodecanthiol) |  |  | 144 | 3 |
| 8-Mercapto-7,8-dihydroguanosin |  |  | 1068 | 3 |
| Mercaptodimethur |  |  | 991 | 3 |
| 2-Mercaptoethanol |  |  | 884 | 3 |
| 2,3-Mercaptopropanol-1 |  |  | 882 | 3 |
| 6-Mercaptopurin |  |  | 861 | 3 |
| Merthiolat |  |  | 872 | 3 |
| Mesityloxid |  |  | 262 | 1 |
| Metamitron |  |  | 835 | 2 |
| Metanilsäure |  |  | 1647 | 1 |
| Methabenzthiazuron |  |  | 1282 | 2 |
| Methacrylamid |  |  | 1251 | 1 |
| Methacrylsäure |  |  | 1252 | 1 |
| Methacrylsäure-n-butylester |  |  | 1254 | 1 |
| Methacrylsäure-2-(dimethylamino)ethylester |  |  | 1257 | 1 |
| Methacrylsäure-2-hydroxyethylester |  |  | 1255 | 1 |
| Methacrylsäurehydroxypropylester |  |  | 1256 | 1 |
| Methacrylsäureisobutylester |  |  | 1253 | 1 |
| Methacrylsäuremethylester |  |  | 154 | 1 |
| Methallylchlorid |  |  | 1196 | 2 |
| Methamidophos |  |  | 688 | 3 |
| Methanol |  |  | 145 | 1 |
| Methansulfonylchlorid |  |  | 1655 | 2 |
| Methanthiophosphonsäuredichlorid |  |  | 970 | 3 |
| Methidathion |  |  | 653 | 3 |
| 4-Methoxybenzylalkohol |  |  | 1586 | 1 |
| 2-Methoxy-2,3-dihydro-4H-pyran |  |  | 1413 | 1 |
| Methoxyessigsäure |  |  | 5060 | 1 |
| 2-Methoxyethylchlorid |  |  | 965 | 3 |
| 2-Methoxy-4-nitroanilin-5-sulfonsäure, Natriumsalz |  |  | 1883 | 2 |
| 2-Methoxypropanol-1 |  |  | 1746 | 1 |
| 3-Methoxypropylamin |  |  | 1798 | 1 |
| 4-Methoxytoluol |  |  | 1585 | 1 |
| Methylamin |  |  | 263 | 2 |
| 2-Methylaminoethanol |  |  | 1379 | 1 |
| Methylammoniumchlorid |  |  | 459 | 1 |
| 2-Methylanilin |  |  | 195 | 3 |
| 3-Methylanilin |  |  | 453 | 2 |
| 4-Methylanilin |  |  | 693 | 2 |
| N-Methylbenzamid |  |  | 1392 | 1 |
| Methyl-1H-benzotriazol |  |  | 1449 | 2 |
| 3-Methylbenzoylchlorid |  |  | 1749 | 1 |
| N-Methylbenzylamin |  |  | 1576 | 1 |
| N-Methyl-N-benzylanilin |  |  | 1704 | 2 |
| o-Methylbenzylchlorid |  |  | 1684 | 2 |
| m-Methylbenzylchlorid |  |  | 1709 | 2 |
| Methylbenzylpropionat |  |  | 1645 | 1 |
| Methylbromid |  |  | 264 | 3 |
| 2-Methyl-1,3-butadien |  |  | 1285 | 1 |
| 3-Methyl-2-butanon |  |  | 1686 | 1 |
| 3-Methyl-2-butenal |  |  | 1145 | 2 |
| 2-Methyl-3-buten-2-ol |  |  | 1150 | 1 |
| 3-Methyl-2-buten-1-ol |  |  | 1158 | 1 |
| 3-Methyl-3-buten-1-ol |  |  | 1161 | 1 |
| 2-Methyl-3-butin-2-ol |  |  | 1151 | 1 |
| 1-Methyl-2-chlor-5-amino-4-benzolsulfonsäure |  |  | 1529 | 2 |
| Methylchlorid |  |  | 265 | 2 |
| 4-Methyl-1-chlormethylbenzol |  |  | 1581 | 1 |
| 2-Methyl-4-chlorphenoxyessigsäure |  |  | 1176 | 2 |
| Methylcyclohexanol |  |  | 1856 | 1 |
| 2-Methylcyclohexanon |  |  | 148 | 1 |
| Methylcyclohexanon (Isomerengemisch) |  |  | 1741 | 1 |
| Methylcyclohexanonperoxid23 |  |  | 1478 | 1 |
| N-Methylcyclohexylamin |  |  | 1565 | 1 |
| N-Methyldicyclohexylamin |  |  | 1828 | 2 |
| N-Methyldiethanolamin |  |  | 1588 | 1 |
| Methyldigoxin |  |  | 1071 | 3 |
| Methyldiisopropanolamin |  |  | 1789 | 1 |
| Methyldistearylamin |  |  | 830 | 2 |
| 4, 4'-Methylen-bis(2,6-di-tert.-butylphenol) |  |  | 1383 | 1 |
| 4,4'-Methylenbis-(methylimino)-bis-(1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl)-3H-pyrazol-3-on |  |  | 1264 | 1 |
| 1-Methylethylbenzol, oxidiert, Polyphenylrückstände |  |  | 1488 | 1 |
| Methylethylketon |  |  | 150 | 1 |
| Methylethylketonperoxid17 |  |  | 1108 | 1 |
| Methylethylketoxim |  |  | 1558 | 1 |
| N-Methylformamid |  |  | 1330 | 1 |
| 2-Methylfuran |  |  | 151 | 1 |
| 6-Methyl-2-heptanon |  |  | 1162 | 1 |
| 2-Methylhepten-2-on-6 |  |  | 1613 | 1 |
| 4-Methylhexahydrophthalsäureanhydrid |  |  | 1851 | 1 |
| 2-Methylhydrochinon |  |  | 1555 | 2 |
| 4-Methylimidazol |  |  | 1486 | 2 |
| Methylisoamylketon |  |  | 152 | 1 |
| Methylisobutylketon |  |  | 137 | 1 |
| Methylisobutylketonperoxid21 |  |  | 1495 | 1 |
| O-Methylisoharnstoffsulfat |  |  | 1874 | 1 |
| Methylisothiocyanat |  |  | 266 | 3 |
| 6-Methylmercaptopurinribosid |  |  | 939 | 3 |
| 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol |  |  | 1743 | 1 |
| N-Methylmorpholin |  |  | 763 | 1 |
| N-Methylmorpholin-N-oxid |  |  | 764 | 1 |
| 4-Methyl-2-nitrophenol |  |  | 1635 | 2 |
| 3-Methyl-1,5-pentandiol |  |  | 2292 | 1 |
| 2-Methyl-2-penten-1-al |  |  | 1714 | 1 |
| 3-Methyl-1-pentin-3-ol |  |  | 1515 | 1 |
| N-Methyl-N-phenyl-carbaminsäure-ethylester |  |  | 1767 | 2 |
| 2-Methylphenylisocyanat |  |  | 1705 | 3 |
| 3-Methylphenylisocyanat |  |  | 1710 | 2 |
| 1-Methyl-3-phenylpropylamin |  |  | 1853 | 2 |
| Methylphosphonsäuredimethylester |  |  | 1720 | 2 |
| N-Methylphthalimid |  |  | 1683 | 1 |
| N-Methylpiperazin |  |  | 1602 | 2 |
| Methylpropylketon |  |  | 590 | 1 |
| Methylproxitol |  |  | 1597 | 1 |
| 3-Methylpyridin |  |  | 1601 | 1 |
| 2-Methylpyridin |  |  | 1603 | 1 |
| N-Methylpyrrolidon |  |  | 1181 | 1 |
| (-)-Methylscopolaminmethylsulfat |  |  | 1055 | 3 |
| Methyl-tert.butylether |  |  | 1200 | 1 |
| 2-Methylthio-4,6-dichloro-1,3,5-triazin |  | 853 |  | 3 |
| 6-Methyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin |  | 1682 |  | 2 |
| 3-Methylxanthin |  | 1737 |  | 1 |
| Mevinphos |  | 633 |  | 3 |
| Mineralöl-Halbfertigprodukte, flüssige, als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  | 441 |  | 3 |
| Mineralöl-Halbfertigprodukte, flüssige, > 5% Aromaten, nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  | 442 |  | 2 |
| Mineralöl-Halbfertigprodukte, flüssige, < 5% Aromaten, nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  | 771 |  | 1 |
| Mitomycin C |  | 859 |  | 3 |
| Monobutylzinntrichlorid |  | 579 |  | 1 |
| Monobutylzinntris-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  | 580 |  | 1 |
| Monododecylzinntrichlorid |  | 585 |  | 1 |
| Monododecylzinntris-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  | 586 |  | 1 |
| Monoethanolaminthioglykolat |  | 5300 |  | 1 |
| Monoethylethanolamin |  | 1610 |  | 1 |
| Monolinuron |  | 157 |  | 3 |
| Monomethylzinntris-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  | 576 |  | 2 |
| Monooctylzinntrichlorid |  | 582 |  | 1 |
| Monooctylzinntris-(thioglykolsäure-2-ethyl-1-hexylester) |  | 583 |  | 1 |
| Monothioglycerol |  | 909 |  | 3 |
| Morpholin |  | 158 |  | 2 |
| Morpholincarbonylchlorid |  | 1844 |  | 3 |
| 2-(4-Morpholinyl)ethylamin |  | 1755 |  | 2 |
| Morpholinyl-4-ethylisocyanid-2 |  | 1095 |  | 3 |
| Mucochlorsäure |  | 1140 |  | 2 |
| Muscimol |  | 997 |  | 3 |
| Myxothiazol |  | 1094 |  | 3 |
| Naphthalin-1,8-dicarbonsäureimid |  | 1518 |  | 1 |
| 1,5-Naphthalindiol |  | 1216 |  | 2 |
| Naphthalin-1,5-disulfonsäure, Dinatriumsalz |  | 1326 |  | 1 |
| β-Naphthochinaldin |  | 1519 |  | 2 |
| 2-Naphthol |  | 1263 |  | 2 |
| 1-Naphthol-5-sulfonsäure, Natriumsalz |  | 1801 |  | 1 |
| 1-Naphthylamin |  | 822 |  | 2 |
| 2-Naphthylamin-5,7-disulfonsäure |  | 833 |  | 2 |
| 1-Naphthylamin-3,7-disulfonsäure |  | 1815 |  | 2 |
| 1-Naphthylamin-3,7-disulfonsäure, Dinatriumsalz |  | 1901 |  | 2 |
| 2-Naphthylamin-3,6-disulfonsäure Mononatriumsalz |  | 1797 |  | 1 |
| 1-Naphthylamin-3,6-disulfonsäure, Mononatriumsalz |  | 1903 |  | 2 |
| 2-Naphthylamin-1-sulfonsäure |  | 1214 |  | 1 |
| 1,5-Naphthylendiamin |  | 1283 |  | 2 |
| Natriumacetat |  | 367 |  | 1 |
| Natriumadipat |  | 475 |  | 1 |
| Natriumaluminat |  | 1344 |  | 1 |
| Natriumamid |  | 1280 |  | 2 |
| Natriumarsenat |  | 23 |  | 3 |
| Natriumarsenit |  | 368 |  | 3 |
| Natriumazid |  | 636 |  | 2 |
| Natriumbenzoat |  | 1284 |  | 1 |
| Natriumbenzolphosphinat |  | 1788 |  | 1 |
| Natriumbromid |  | 38 |  | 1 |
| Natriumbutyrat |  | 1485 |  | 1 |
| Natriumcarbonat8 |  | 222 |  | 1 |
| Natriumchloracetat |  | 369 |  | 2 |
| Natriumchlorat |  | 370 |  | 2 |
| Natriumchlorid |  | 270 |  | 1 |
| Natriumchlorit8 |  | 487 |  | 2 |
| Natriumcumolsulfonat |  | 1366 |  | 1 |
| Natriumcyanat |  | 1357 |  | 1 |
| Natriumcyanid |  | 60 |  | 3 |
| Natriumdichromat |  | 56 |  | 3 |
| Natriumdihydrogenphosphat |  | 371 |  | 1 |
| Natriumdisulfit |  | 1169 |  | 1 |
| Natriumdithionit |  | 1170 |  | 1 |
| Natriumfluoracetat |  | 372 |  | 3 |
| Natriumfluorid |  | 111 |  | 1 |
| Natriumformiat |  | 373 |  | 1 |
| Natriumgluconat |  | 5223 |  | 1 |
| Natriumhexacyanoferrat (II) |  | 1293 |  | 2 |
| Natriumhexafluorsilikat |  | 519 |  | 2 |
| Natriumhydrogencarbonat |  | 374 |  | 1 |
| Natriumhydrogenfluorid |  | 375 |  | 1 |
| Natriumhydrogensulfat |  | 376 |  | 1 |
| Natriumhydrogensulfid |  | 377 |  | 2 |
| Natriumhydroxid8 |  | 142 |  | 1 |
| Natriumhypochlorit8 |  | 815 |  | 2 |
| Natriumjodid |  | 138 |  | 1 |
| Natriummetasilikat |  |  | 847 | 1 |
| Natriummethylallylsulfonat |  |  | 756 | 1 |
| Natriummethylat |  |  | 1155 | 1 |
| Natriumethylensulfonat15 |  |  | 1279 | 1 |
| Natriummolybdat |  |  | 638 | 1 |
| Natriummonochromat |  |  | 1032 | 3 |
| Natriumnitrat |  |  | 378 | 1 |
| Natriumnitrit |  |  | 161 | 2 |
| Natriumoxalat |  |  | 379 | 1 |
| Natriumoxid |  |  | 380 | 1 |
| Natriumpentachlorphenolat |  |  | 381 | 3 |
| Natriumpentobarbital |  |  | 878 | 3 |
| Natriumperborat |  |  | 1333 | 1 |
| Natriumperchlorat |  |  | 382 | 1 |
| Natriumperoxid |  |  | 383 | 1 |
| Natriumperoxocarbonat |  |  | 1364 | 1 |
| Natriumperoxodisulfat |  |  | 1352 | 1 |
| Natriumphenolat |  |  | 384 | 2 |
| Natrium-2-phenylphenolat, Tetrahydrat |  |  | 1681 | 1 |
| Natriumphthalat |  |  | 482 | 1 |
| Natriumpropionat |  |  | 484 | 1 |
| Natriumselenat |  |  | 385 | 2 |
| Natriumselenit |  |  | 184 | 2 |
| Natriumsuccinat |  |  | 477 | 1 |
| Natriumsulfat |  |  | 286 | 1 |
| Natriumsulfid8 |  |  | 188 | 2 |
| Natriumsulfit8 |  |  | 282 | 1 |
| Natriumtetraborat |  |  | 37 | 1 |
| Natriumthiocyanat |  |  | 1441 | 1 |
| Natriumthioglykolat |  |  | 2027 | 1 |
| Natriumthiosulfat |  |  | 386 | 1 |
| Natriumtrichloracetat |  |  | 730 | 2 |
| Neodecansäure |  |  | 1858 | 2 |
| Neodigoxin |  |  | 1085 | 3 |
| Neopentylalkohol |  |  | 1511 | 1 |
| Neriifolin |  |  | 943 | 3 |
| trans-Nerolidol |  |  | 1864 | 1 |
| Nickel, metallisch47 |  |  | 7182 | 2 |
| Nicotinsäure |  |  | 1368 | 1 |
| Nitriersäure |  |  | 389 | 2 |
| Nitrilotriessigsäure mit Natrium- und Kaliumsalzen |  |  | 160 | 2 |
| 4-Nitroanilin |  |  | 162 | 2 |
| 2-Nitroanilin |  |  | 702 | 2 |
| 3-Nitroanilin |  |  | 703 | 2 |
| 2-Nitroanisol |  |  | 647 | 3 |
| 4-Nitroanisol |  |  | 725 | 1 |
| 4-Nitrobenzoesäure |  |  | 1505 | 1 |
| Nitrobenzol |  |  | 163 | 2 |
| 3-Nitrobenzolsulfonsäure, Natriumsalz |  |  | 1156 | 1 |
| 6-Nitro-1-diazo-2-naphthol-4-sulfonsäure |  |  | 1428 | 2 |
| Nitroethan |  |  | 588 | 2 |
| p-Nitro-m-kresol |  |  | 1765 | 3 |
| Nitromethan |  |  | 589 | 2 |
| 1-Nitronaphthalin |  |  | 1218 | 2 |
| 3-Nitrophenacylbromid |  |  | 992 | 3 |
| 4-Nitrophenol |  |  | 1124 | 2 |
| 4-Nitro-N-phenylanilin |  |  | 1398 | 3 |
| 4-Nitro-1,3-phenylendiamin |  |  | 1794 | 2 |
| 2-Nitro-1,4-phenylendiamin |  |  | 1795 | 2 |
| 4-Nitropyridin-N-oxid |  |  | 978 | 3 |
| 4-Nitrosophenol |  |  | 1584 | 2 |
| Nitrosylchlorid |  |  | 271 | 2 |
| 2-Nitrotoluol |  |  | 164 | 3 |
| 3-Nitrotoluol |  |  | 643 | 2 |
| 4-Nitrotoluol |  |  | 644 | 2 |
| 4-Nonylphenol |  |  | 272 | 3 |
| Nonylphenolethoxylate |  |  | 671 | 2 |
| (+)-Norepinephrin |  |  | 929 | 3 |
| Norscopolamin |  |  | 1012 | 3 |
| Nortropin |  |  | 954 | 3 |
| Octadecylamin |  |  | 1272 | 2 |
| Octadecyltrimethoxysilan |  |  | 1409 | 1 |
| n-Oktan und Isomere |  |  | 479 | 2 |
| Octandinitril |  |  | 1395 | 1 |
| n-Octanol-1 |  |  | 165 | 1 |
| n-Octen-1 |  |  | 480 | 1 |
| n-Octylamin |  |  | 1619 | 2 |
| Octylphenole, nicht linear |  |  | 6687 | 2 |
| Octylstannonsäure |  |  | 581 | 1 |
| 1,8-Oktandiamin |  |  | 1676 | 2 |
| α-Olefin(C14 – C18)sulfonate |  |  | 666 | 2 |
| Oligomycin |  |  | 983 | 3 |
| Omethoat |  |  | 273 | 3 |
| Orinoco-Naturbitumen (emulgiert) |  |  | 1447 | 1 |
| Ottokraftstoffe, als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  |  | 204 | 3 |
| Ottokraftstoffe, nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  |  | 820 | 2 |
| Oxalsäure |  |  | 166 | 1 |
| Oxalsäurediethylester |  |  | 81 | 1 |
| 1-Oxalyl-1,4-phenylendiamin |  |  | 1578 | 2 |
| Oxidemeton-methyl |  |  | 608 | 3 |
| Oxideprofos |  |  | 996 | 3 |
| α-Oximinophenylessigsäurenitril |  |  | 1725 | 2 |
| Oxitropiumbromid |  |  | 1070 | 3 |
| α-Oxophenylessigsäuremethylester |  |  | 1246 | 1 |
| Oxydiethylenbis(chlorformiat) |  |  | 837 | 2 |
| Pankreatin |  |  | 1831 | 1 |
| Pantolacton |  |  | 1391 | 1 |
| Paracetamol |  |  | 1208 | 1 |
| Paraffingatsche, hydriert, flüssig, nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  |  | 1490 | 1 |
| Paraformaldehyd |  |  | 1422 | 2 |
| Parafuchsin |  |  | 891 | 3 |
| Parathionethyl |  |  | 167 | 3 |
| Parathionmethyl |  |  | 274 | 3 |
| Pentaacetylgitoxin |  |  | 1029 | 3 |
| Pentachlorphenol |  |  | 275 | 3 |
| Pentachlorthiophenol |  |  | 1301 | 3 |
| Pentaerythrit |  |  | 276 | 1 |
| Pentaerythrittetrafettsäureester (C5 – C18), nicht entsprechend Kenn-Nr. 770 eingestuft |  |  | 526 | 1 |
| 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylentriamin |  |  | 1779 | 2 |
| n-Pentan |  |  | 452 | 2 |
| Pentanatriumtriphosphat |  |  | 1209 | 1 |
| 1,5-Pentandiol |  |  | 1616 | 1 |
| 1,2-Pentandiol |  |  | 1799 | 1 |
| 2,4-Pentandion |  |  | 168 | 1 |
| 2,3-Pentandion |  |  | 1695 | 1 |
| Pentylamin |  |  | 1609 | 1 |
| Perchlorsäure |  |  | 390 | 1 |
| Perfluoroctansäure, Ammoniumsalz |  |  | 1411 | 2 |
| Permethrin |  |  | 683 | 3 |
| Peroxyessigsäure |  |  | 1371 | 2 |
| Phalloidin |  |  | 1049 | 3 |
| Phenazon |  |  | 1113 | 1 |
| p-Phenetidin |  |  | 1323 | 1 |
| Phenol |  |  | 170 | 2 |
| 2-Phenoxyethanol |  |  | 1650 | 1 |
| 2-Phenoxypropionsäure |  |  | 1733 | 1 |
| Phenylarsonsäure |  |  | 910 | 3 |
| 4-Phenyl-1,3-dioxan |  |  | 1723 | 1 |
| [Phenylenbis(1-methylethyliden)]-bis(1,1-dimethylethyl)peroxid |  |  | 1111 | 1 |
| o-Phenylendiamin |  |  | 821 | 3 |
| m-Phenylendiamin |  |  | 1312 | 2 |
| p-Phenylendiamin |  |  | 1594 | 3 |
| 1,3-Phenylendiamin-4-sulfonsäure |  |  | 1531 | 2 |
| Phenylethanol |  |  | 1133 | 1 |
| 2-Phenylethylacetat |  |  | 1575 | 1 |
| 2-Phenylethylamin |  |  | 1506 | 1 |
| N-Phenylformamid |  |  | 1228 | 2 |
| Phenylhydrazinhydrochlorid |  |  | 883 | 3 |
| Phenylisocyanat |  |  | 1302 | 2 |
| N-Phenyl-N’-isopropyl-1,4-phenylendiamin |  |  | 1336 | 3 |
| Phenylmercuriborat |  |  | 914 | 3 |
| N-Phenylmorpholin |  |  | 1543 | 2 |
| 2-Phenylphenol |  |  | 1310 | 2 |
| 2-Phenylpropanal |  |  | 1546 | 1 |
| Phenylquecksilberacetat |  |  | 885 | 3 |
| Phosalon |  |  | 630 | 3 |
| Phosgen |  |  | 1304 | 2 |
| Phosphamidon |  |  | 652 | 3 |
| 2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure |  |  | 1306 | 1 |
| Phosphonsäure |  |  | 1269 | 1 |
| Phosphonsäuredialkylester (9-octadecenyl, hexadecanyl) |  |  | 1481 | 1 |
| Phosphonsäurediethylester |  |  | 817 | 1 |
| Phosphonsäuredimethylester |  |  | 1281 | 1 |
| Phosphorigsäuretrimethylester |  |  | 1234 | 1 |
| Phosphorpentoxid |  |  | 391 | 1 |
| Phosphorsäure |  |  | 392 | 1 |
| Phosphorsäurebis-(2-ethylhexyl)-ester |  |  | 1236 | 1 |
| Phosphorsäuredi-n-butylester |  |  | 1230 | 1 |
| Phosphorsäurediphenylkresylester |  |  | 1248 | 2 |
| Phosphorsäure-2-ethylhexyldiphenylester |  |  | 1239 | 2 |
| Phosphorsäuretri-n-butylester |  |  | 196 | 2 |
| Phosphorsäuretriethylester |  |  | 456 | 1 |
| Phosphorsäuretrikresylester |  |  | 1240 | 2 |
| Phosphorsäuretriphenylester |  |  | 1232 | 2 |
| Phosphorsäuretris-(2-ethylhexyl)-ester |  |  | 1212 | 2 |
| Phosphortrichlorid |  |  | 1245 | 1 |
| Phosphorwasserstoff |  |  | 277 | 2 |
| Phoxim |  |  | 686 | 3 |
| Phthalimid |  |  | 722 | 1 |
| Phthalsäure |  |  | 481 | 1 |
| Phthalsäureanhydrid |  |  | 732 | 1 |
| Phthalsäurebenzyl-n-butylester |  |  | 278 | 2 |
| Phthalsäuredialkyl(C9 – C11)ester |  |  | 1359 | 1 |
| Phthalsäuredialkyl(C16 – C18)ester |  |  | 1361 | 1 |
| Phthalsäurediallylester |  |  | 173 | 2 |
| Phthalsäuredi-n-butylester |  |  | 186 | 2 |
| Phthalsäurediethylester |  |  | 174 | 2 |
| Phthalsäuredi-(2-ethylhexyl)ester |  |  | 115 | 1 |
| Phthalsäurediisobutylester |  |  | 1184 | 2 |
| Phthalsäurediisodecylester |  |  | 606 | 1 |
| Phthalsäurediisononylester (Isomerengemisch) |  |  | 1295 | 1 |
| Phthalsäuredimethylester |  |  | 205 | 1 |
| Phthalsäure, di-C11 – C14-verzweigte Alkylester, C13-reich |  |  | 1897 | 1 |
| Physostigmin |  |  | 879 | 3 |
| Physostigminsalicylat |  |  | 880 | 3 |
| Physostigminsulfat |  |  | 887 | 3 |
| Pigmentgelb 8316 |  |  | 1276 | 1 |
| Pikrinsäure |  |  | 175 | 2 |
| Pilocarpin |  |  | 904 | 3 |
| Pilocarpinhydrochlorid |  |  | 873 | 3 |
| Pilocarpinnitrat |  |  | 932 | 3 |
| Pirimiphos-methyl |  |  | 676 | 3 |
| Pivalinsäure |  |  | 1512 | 1 |
| Pivaloylchlorid |  |  | 1786 | 1 |
| Plifenate |  |  | 1061 | 3 |
| Polyacrylamide, anionisch mit einem Restmonomergehalt < 0,1 %8 |  |  | 813 | 2 |
| Polyacrylamide, kationisch mit Kationenstärke > 15 %8 |  |  | 812 | 2 |
| Polyacrylamide, kationisch mit Kationenstärke ≤ 15 % und einem Restmonomergehalt < 0,1 %8 |  |  | 717 | 1 |
| Polyacrylamide, nicht ionisch mit einem Restmonomergehalt < 0,1 %8 |  |  | 6698 | 1 |
| Polyacrylsäure, schwach vernetzt |  |  | 1832 | 1 |
| Polyaldehydocarbonsäuren und Natriumsalze mittlere molare Masse 5 000 – 10 0008 |  |  | 639 | 1 |
| Polycarboxilat mittlere molare Masse 60 000 – 70 0008 |  |  | 811 | 1 |
| Polychlorierte Biphenyle und Terphenyle34 |  |  | 471 | 3 |
| Polychlorierte Naphthaline |  |  | 523 | 3 |
| Polyesterharze27 |  |  | 1950 | 1 |
| Polyethylenglykol (mit ≥ 4 EO)11 |  |  | 279 | 1 |
| Polyethylenglykoldi(polydodecylenglykol)ether |  |  | 1906 | 1 |
| Polyglycerin |  |  | 1420 | 1 |
| Polymer auf Basis von Butadien, Styrol und Acrylsäure |  |  | 2745 | 1 |
| Polymerdispersionen12 |  |  | 662 | 1 |
| Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-hydro-ω-hydroxy-, Ether mit Oxybis(propandiol) (4:1), Octadecanoat |  |  | 1905 | 1 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, C11 – C14-isoalkyl ethers, C13-rich, sodium salts; (mittlerer EO 20) |  |  | 7146 | 2 |
| Promecarb |  |  | 995 | 3 |
| Prometon |  |  | 613 | 2 |
| 1,3-Propandiol |  |  | 1677 | 1 |
| n-Propanol |  |  | 176 | 1 |
| 1,3-Propansulton |  |  | 977 | 3 |
| Propanthiol-2 |  |  | 894 | 3 |
| Propargylalkohol |  |  | 177 | 2 |
| Propargylbromid |  |  | 917 | 3 |
| Propineb |  |  | 1298 | 2 |
| Propionaldehyd |  |  | 1652 | 1 |
| Propionitril |  |  | 1596 | 1 |
| Propionsäure |  |  | 483 | 1 |
| Propionsäureanhydrid |  |  | 1235 | 1 |
| Propionsäureethylester |  |  | 110 | 1 |
| Propionsäuremethylester |  |  | 153 | 1 |
| Propoxur |  |  | 922 | 3 |
| 1,2-Propylendiamin |  |  | 825 | 1 |
| 1,3-Propylendiamintetraessigsäure |  |  | 1754 | 2 |
| 1,2-Propylendiammoniumchlorid |  |  | 826 | 1 |
| 1,2-Propylenglykol |  |  | 280 | 1 |
| Propylenimin |  |  | 896 | 3 |
| n-Propylglykol |  |  | 1771 | 1 |
| n-Propylisocyanat |  |  | 1612 | 1 |
| Proscalun |  |  | 1018 | 3 |
| Proteinhydrolysat |  |  | 1431 | 1 |
| Proteinogene Aminosäuren und Stereoisomere D-Formen und ihre Salze mit Gegenionen der WGK 1 |  |  | 6704 | 1 |
| Proteinschaummittel37 |  |  | 1953 | 1 |
| Prothiofos |  |  | 1074 | 3 |
| Pyrazophos |  |  | 624 | 3 |
| Pyrethrin |  |  | 1035 | 3 |
| Pyridin |  |  | 179 | 2 |
| 2-Pyrrolidon |  |  | 1290 | 1 |
| Quab 342 |  |  | 1867 | 2 |
| Quecksilber |  |  | 393 | 3 |
| Quecksilber(II)-acetat |  |  | 394 | 3 |
| Quecksilber(II)-arsenat |  |  | 395 | 3 |
| Quecksilber(II)-benzoat |  |  | 396 | 3 |
| Quecksilber(I)-bromid |  |  | 397 | 3 |
| Quecksilber(II)-bromid |  |  | 398 | 3 |
| Quecksilber(II)-chlorid |  |  | 180 | 3 |
| Quecksilber(I)-chlorid |  |  | 399 | 3 |
| Quecksilber(II)-cyanid |  |  | 400 | 3 |
| Quecksilber(II)-diamminchlorid |  |  | 401 | 3 |
| Quecksilber(II)-disulfat |  |  | 402 | 3 |
| Quecksilber(II)-gluconat |  |  | 403 | 3 |
| Quecksilber(II)-jodid |  |  | 404 | 3 |
| Quecksilber(I)-nitrat |  |  | 405 | 3 |
| Quecksilber(II)-nitrat |  |  | 406 | 3 |
| Quecksilber(II)-oleat |  |  | 407 | 3 |
| Quecksilber(II)-oxid |  |  | 408 | 3 |
| Quecksilber(II)-oxidcyanid |  |  | 409 | 3 |
| Quecksilber(II)-salicylat |  |  | 410 | 3 |
| Quecksilber(I)-sulfat |  |  | 411 | 3 |
| Quecksilber(II)-sulfat |  |  | 412 | 3 |
| Quecksilber(II)-thiocyanat |  |  | 413 | 3 |
| Quinalphos |  |  | 1046 | 3 |
| Reaktionsprodukt aus Bisphenol-A oder -F mit Epichlorhydrin (Molekulargewicht < 700, Gehalt an freiem Epichlorhydrin < 20 ppm, nicht in R40 oder R45 eingestuft) |  |  | 2007 | 2 |
| Reaktionsprodukt aus Diethylenglykol mit Benzoesäure |  |  | 5373 | 2 |
| Reaktionsprodukt aus 1,2-Dipropylenglykol mit Benzoesäure |  |  | 5375 | 2 |
| Reaktionsprodukt aus Naphthalinsulfonsäure, Formaldehyd und Bisphenolsulfonsäure |  |  | 1914 | 1 |
| Reaktionsprodukt aus Talg(C14 – C18), hydriert, mit 2-((2-Aminoethyl)amino)ethanol |  |  | 1894 | 1 |
| Reaktionsprodukt aus Triethylenglykol mit Benzoesäure |  |  | 5374 | 2 |
| Remazol-Brillantblau R spez. |  |  | 5003 | 1 |
| Resorcin |  |  | 1599 | 1 |
| Rizinusöl(C16 – C18), mittlerer Ethoxylierungsgrad 5 – 60 EO |  |  | 2302 | 1 |
| Rohöle (leichtflüssige, kin.Visk. bei 20 °C < 30 cSt, < 0,1 % Benzol) |  |  | 440 | 2 |
| Rohöle (leichtflüssige, kin.Visk. bei 20 °C < 30 cSt, ≥ 0,1 % Benzol) |  |  | 1937 | 3 |
| Rohöle (zähflüssige und feste, kin. Visk. bei 20 °C ≥ 30 cST) |  |  | 439 | 1 |
| Rolitetracyclin |  |  | 1719 | 1 |
| (±)-(R*, R* und R*, S*)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran |  |  | 1931 | 2 |
| Säureteer |  |  | 333 | 3 |
| Salicylaldehyd |  |  | 181 | 2 |
| Salicylsäure |  |  | 281 | 1 |
| Salpetersäure (außer rauchende) |  |  | 414 | 1 |
| Salpetersäure (rauchende) |  |  | 415 | 2 |
| Schmieröle auf Mineralölbasis (Grundöle, unlegierte, außer dunkle Prozessöle; obere Siedegrenze > 400 °C) |  |  | 435 | 1 |
| Schmieröle auf Mineralölbasis (legierte, emulgierbare und nicht emulgierbare, obere Siedegrenze > 400 °C)19 |  |  | 436 | 2 |
| Schwefeldioxid8 |  |  | 416 | 1 |
| Schwefelkohlenstoff |  |  | 183 | 2 |
| Schwefel, kolloidal |  |  | 753 | 1 |
| Schwefelsäure8 |  |  | 182 | 1 |
| Schwefelwasserstoff |  |  | 283 | 2 |
| Schweflige Säure |  |  | 418 | 1 |
| (-)-Scopolamin |  |  | 864 | 3 |
| (-)-Scopolamin-n-butylbromid |  |  | 933 | 3 |
| (-)-Scopolaminhydrobromid |  |  | 923 | 3 |
| (-)-Scopolaminhydrochlorid |  |  | 874 | 3 |
| (-)-Scopolaminmethylbromid |  |  | 935 | 3 |
| (-)-Scopolaminmethylnitrat |  |  | 1021 | 3 |
| (-)-Scopolamin-N-oxidhydrobromid |  |  | 1022 | 3 |
| Scopolin |  |  | 945 | 3 |
| Selendioxid |  |  | 419 | 2 |
| Selensäure |  |  | 420 | 2 |
| Selenwasserstoff |  |  | 284 | 3 |
| Silane (feste und flüssige)13 |  |  | 566 | 1 |
| Silane (gasförmige)13, |  |  | 567 | 1 |
| Silanole13 |  |  | 568 | 1 |
| Silberarsenit |  |  | 421 | 3 |
| Silber, kolloidal |  |  | 1031 | 3 |
| Silbernitrat8 |  |  | 185 | 3 |
| Silicone A13 |  |  | 542 | 1 |
| Silicone B13 |  |  | 543 | 1 |
| Sonnenblumenöl(C16 – C18)fettsäure, konjugiert |  |  | 1902 | 1 |
| Sorbinsäure |  |  | 1131 | 1 |
| Sorbitanmonolaurat, ethoxyliert, 20-EO |  |  | 1833 | 1 |
| Steinkohlenteerpech mit einem Erweichungspunkt > 80 °C, gemahlen (Korngröße < 1 cm) |  |  | 1497 | 3 |
| Steinkohlenteerpech mit einem Erweichungspunkt >80 °C, geschmolzen oder stückig (Korngröße > 1 cm)24 |  |  | 1446 | 2 |
| Stickoxide |  |  | 285 | 1 |
| Strontiumchlorid, Hexahydrat |  |  | 843 | 1 |
| Stropesid |  |  | 962 | 3 |
| Strophanthidin |  |  | 889 | 3 |
| Strophanthidol |  |  | 959 | 3 |
| Strophanthin-G |  |  | 966 | 3 |
| Strophanthin-K |  |  | 1038 | 3 |
| γ-Strophanthol-K |  |  | 1076 | 3 |
| Strophanthosid-K |  |  | 1073 | 3 |
| Styrol |  |  | 187 | 2 |
| Sulfamidsäure |  |  | 1266 | 1 |
| α-Sulfofettsäure(C12 – C18)methylester |  |  | 668 | 2 |
| Sulfotepp |  |  | 687 | 3 |
| Sulprofos |  |  | 1075 | 3 |
| Talgfettsäure(C14 – C18)methylester, chloriert (30 % Chlor) |  |  | 1090 | 3 |
| Talg, hydriert, Reaktionsprodukt mit 2-((2-Aminoethyl)amino)ethanol |  |  | 1894 | 1 |
| Talg(C14 – C18)nitril |  |  | 1278 | 2 |
| Tallöl |  |  | 497 | 2 |
| Tallölfettsäuren (Harzsäuregehalt < 2 %) |  |  | 692 | 1 |
| Terbufos |  |  | 621 | 3 |
| Terbutryn |  |  | 612 | 2 |
| Terbutylazin |  |  | 604 | 2 |
| Terephthalsäuredimethylester |  |  | 723 | 1 |
| Tetrabenzylthiuramdisulfid |  |  | 1837 | 2 |
| Tetrabutylammoniumbromid |  |  | 985 | 3 |
| Tetrabutylzinn |  |  | 498 | 3 |
| 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol |  |  | 1311 | 3 |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan |  |  | 797 | 3 |
| Tetrachlorethen |  |  | 287 | 3 |
| Tetrachlorkohlenstoff |  |  | 189 | 3 |
| 2,3,4,6-Tetrachlorphenol |  |  | 881 | 3 |
| Tetraethylammoniumbromid |  |  | 893 | 3 |
| Tetraethylenglykoldiheptanoat |  |  | 769 | 1 |
| Tetraethylenpentamin |  |  | 1621 | 2 |
| Tetraethylsilikat |  |  | 450 | 1 |
| 1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-dichlorethan |  |  | 1114 | 1 |
| Tetrafluoroborsäure |  |  | 1300 | 1 |
| 2,2,3,3-Tetrafluorpropanol-1 |  |  | 1513 | 1 |
| Tetrahydrofuran |  |  | 190 | 1 |
| Tetrahydronaphthalin |  |  | 1194 | 2 |
| Tetrahydrophthalsäureanhydrid |  |  | 1374 | 1 |
| Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid |  |  | 1656 | 1 |
| Tetrakis(2-butoxyethoxy)silan |  |  | 1850 | 1 |
| Tetramethylammoniumbromid |  |  | 886 | 3 |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzol |  |  | 191 | 1 |
| Tetramethylpropylendiamin |  |  | 1614 | 2 |
| Tetramethylsuccinodinitril |  |  | 1002 | 3 |
| Tetraoctylzinn |  |  | 554 | 2 |
| Tetraphenylzinn |  |  | 553 | 3 |
| Tetrapropylammoniumbromid |  |  | 988 | 3 |
| Tetrodotoxin |  |  | 1007 | 3 |
| Thallium(I)-chlorat |  |  | 422 | 2 |
| Thallium(I)-nitrat |  |  | 192 | 2 |
| Thallium(III)-nitrat |  |  | 423 | 2 |
| Thallium(I)-sulfat |  |  | 555 | 2 |
| Theobromin |  |  | 1372 | 1 |
| Thiabendazol |  |  | 713 | 2 |
| 3-Thiocyanatopropyltriethoxysilan |  |  | 1862 | 2 |
| Thioessigsäure |  |  | 949 | 3 |
| Thioglykolsäure |  |  | 485 | 1 |
| Thioharnstoff |  |  | 786 | 2 |
| 6-Thioinosin |  |  | 960 | 3 |
| Thiomilchsäure |  |  | 2029 | 1 |
| Thionylchlorid |  |  | 1244 | 1 |
| Thiophen |  |  | 921 | 3 |
| Thiophenol |  |  | 919 | 3 |
| Thiophosphorylchlorid |  |  | 1241 | 2 |
| Thiosemicarbazid |  |  | 898 | 3 |
| Thymol |  |  | 1220 | 2 |
| D,L-α-Tocopherolacetat |  |  | 1132 | 1 |
| Tolclofos-methyl |  |  | 685 | 3 |
| Toluol |  |  | 194 | 2 |
| 2,4-Toluoldiamin |  |  | 908 | 3 |
| p-Toluolsulfonamid |  |  | 1508 | 1 |
| o-Toluolsulfonamid |  |  | 1525 | 2 |
| 4-Toluolsulfonsäure |  |  | 1127 | 1 |
| 2,4-Toluylendiisocyanat |  |  | 511 | 2 |
| 2,6-Toluylendiisocyanat |  |  | 512 | 2 |
| p-Tolylaldehyd |  |  | 1582 | 1 |
| Tolylfluanid |  |  | 971 | 3 |
| Triacetonamin |  |  | 1726 | 1 |
| Triadimefon |  |  | 1305 | 2 |
| Triadimenol |  |  | 1307 | 2 |
| Triallylcyanurat |  |  | 1569 | 2 |
| 1,2,4-Triazol |  |  | 1341 | 2 |
| Triazophos |  |  | 625 | 3 |
| Tri-n-butylamin |  |  | 594 | 2 |
| Tri-n-butylammoniumchlorid |  |  | 611 | 2 |
| Tributylzinnacetat |  |  | 500 | 3 |
| Tributylzinnaphthenat |  |  | 548 | 3 |
| Tributylzinnbenzoat |  |  | 546 | 3 |
| Tributylzinnchlorid |  |  | 501 | 3 |
| Tributylzinnfluorid |  |  | 545 | 3 |
| Tributylzinnlinoleat |  |  | 549 | 3 |
| Tributylzinnoleat |  |  | 550 | 3 |
| Tributylzinnoxid |  |  | 502 | 3 |
| Tri-tert.-butylzinnoxid |  |  | 854 | 3 |
| Tributylzinnphosphat |  |  | 547 | 3 |
| 2,4,6-Trichloranilin |  |  | 701 | 3 |
| Trichlorbenzole |  |  | 6688 | 3 |
| Trichloressigsäure |  |  | 197 | 2 |
| 1,1,1-Trichlorethan |  |  | 198 | 3 |
| 1,1,2-Trichlorethan |  |  | 796 | 3 |
| Trichlorethen |  |  | 199 | 3 |
| Trichlorfluormethan |  |  | 448 | 2 |
| Trichlorfon |  |  | 634 | 3 |
| 1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol |  |  | 855 | 3 |
| 2,4,5-Trichlorphenol |  |  | 455 | 3 |
| 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure |  |  | 200 | 3 |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan |  |  | 458 | 2 |
| Tridecylamin |  |  | 823 | 3 |
| Triethanolamin |  |  | 201 | 1 |
| Triethanolaminlaurylsulfat |  |  | 1317 | 2 |
| Triethanolamin-tris-glykolether |  |  | 1425 | 2 |
| Triethanolammoniumchlorid |  |  | 473 | 1 |
| Triethoxyoctylsilan |  |  | 1778 | 1 |
| 3-Triethoxysilylpropyl-trimethylammoniumchlorid |  |  | 1434 | 1 |
| Triethylamin |  |  | 556 | 1 |
| Triethylammoniumchlorid |  |  | 559 | 1 |
| Triethylenglykol |  |  | 202 | 1 |
| Triethylenglykolmonobutylether |  |  | 773 | 1 |
| Triethylentetramin |  |  | 1297 | 2 |
| Trifluoressigsäure |  |  | 729 | 2 |
| 3-Trifluormethylanilin |  |  | 1123 | 2 |
| Trifluormethylbenzol |  |  | 1122 | 1 |
| 3-Trifluormethyl-phenylisocyanat |  |  | 1673 | 2 |
| Triglyceride (geblasen oder thermisch behandelt)11 |  |  | 768 | 1 |
| Triglyceride (techn. unbehandelt, Carbonsäure gesättigt |  |  | 761 | 1 |
| – mit geradzahliger, unverzweigter C-Kette |  |  |  |  |
| – und C-Zahl ≤ 6)11 |  |  |  |  |
| Triglycidylisocyanurat |  |  | 994 | 3 |
| Trihydroxymethoxystearin |  |  | 1909 | 1 |
| Triisopropanolamin |  |  | 1154 | 1 |
| 2,4,6-Trimercaptotriazin8 |  |  | 540 | 2 |
| 3,4,5-Trimethoxybenzoesäure |  |  | 1628 | 1 |
| 3,4,5-Trimethoxybenzoylchlorid |  |  | 1792 | 1 |
| Trimethoxyhexadecylsilan |  |  | 1847 | 1 |
| Trimethoxyoctylsilan |  |  | 1781 | 1 |
| Trimethoxypropylsilan |  |  | 1736 | 1 |
| Trimethoxyvinylsilan |  |  | 1769 | 1 |
| Trimethylamin |  |  | 460 | 2 |
| Trimethylammoniumchlorid |  |  | 461 | 1 |
| 2,3,6-Trimethylcyclohexen-1-on |  |  | 1852 | 1 |
| 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydrochinolin, Polymer |  |  | 1318 | 2 |
| N,N,N-Trimethyl-N-(4-dodecylbenzyl)-ammoniumchlorid |  |  | 1057 | 3 |
| Trimethylhexamethylendiamin |  |  | 824 | 2 |
| 2,3,6-Trimethylhydrochinon |  |  | 1159 | 2 |
| 2,3,3-Trimethylindol |  |  | 1403 | 1 |
| 1,3,3-Trimethyl-2-methylenindol |  |  | 1382 | 2 |
| Trimethylolpropan |  |  | 1211 | 1 |
| Trimethylolpropantriacrylat |  |  | 1845 | 1 |
| 2,2,4-Trimethylpentandiol |  |  | 1671 | 1 |
| 2,4,4-Trimethylpenten |  |  | 780 | 2 |
| 2,4,4-Trimethylpentyl-2-peroxyneodecanoat21 |  |  | 1469 | 2 |
| 2,3,6-Trimethylphenol |  |  | 1758 | 1 |
| Trimethylsilylcyanid |  |  | 1829 | 3 |
| Trinatriumphosphat |  |  | 172 | 1 |
| Trioctylamin |  |  | 1400 | 2 |
| Triphenylsulfoniumchlorid |  |  | 1006 | 3 |
| Triphenylzinnacetat |  |  | 503 | 3 |
| Triphenylzinnchlorid |  |  | 504 | 3 |
| Triphenylzinnfluorid |  |  | 505 | 3 |
| Triphenylzinnhydroxid |  |  | 506 | 3 |
| Tri-n-propylamin |  |  | 1571 | 2 |
| Tripropylenglykol |  |  | 779 | 1 |
| Tripropylenglykoldiacrylat |  |  | 1868 | 2 |
| Tris(1,3-dichlorisopropyl)phosphat |  |  | 1840 | 2 |
| 1,2,4-Trivinylcyclohexan |  |  | 1776 | 2 |
| Tropin |  |  | 925 | 3 |
| Tropinon |  |  | 953 | 3 |
| Trospiumchlorid |  |  | 1037 | 3 |
| Tubocurarin-dichloride, Pentahydrat |  |  | 1025 | 3 |
| Tunicamycin |  |  | 1042 | 3 |
| Turbinenkraftstoffe, als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  |  | 1938 | 3 |
| Turbinenkraftstoffe, nicht als krebserzeugend (R45) gekennzeichnet |  |  | 139 | 2 |
| Ultramarinblau |  |  | 1426 | 1 |
| Uranylacetatdihydrat |  |  | 1023 | 3 |
| Valinomycin |  |  | 989 | 3 |
| Vanadin(IV)-oxidsulfat |  |  | 856 | 3 |
| Vinylchlorid |  |  | 462 | 2 |
| Vinylcyclohexylether |  |  | 1756 | 1 |
| Vinylethylether |  |  | 1606 | 1 |
| Vinylisobutylether |  |  | 1146 | 1 |
| N-Vinyl-N-methylacetamid |  |  | 1783 | 1 |
| Vinylmethylether |  |  | 6699 | 1 |
| Vinylpropionat |  |  | 1587 | 1 |
| Vossenblau |  |  | 1843 | 1 |
| Wasserstoffperoxid8, |  |  | 288 | 1 |
| Weißöle nach DAB |  |  | 434 | 1 |
| 2,4-Xylidin-6-sulfonsäure, Natriumsalz |  |  | 1892 | 2 |
| Xylol (alle Isomere) |  |  | 206 | 2 |
| Zinkarsenat |  |  | 425 | 3 |
| Zinkarsenit |  |  | 426 | 3 |
| Zinkchlorat |  |  | 427 | 2 |
| Zinkcyanid |  |  | 428 | 3 |
| Zink-dialkyl(C3 – C10)dithiophosphat35 |  |  | 1948 | 2 |
| Zink-di(alkyl(C7 – C12)phenyl)-dithiophosphat35 |  |  | 1949 | 2 |
| Zinkselenit |  |  | 1839 | 2 |
| Zinn(II)-chlorid |  |  | 495 | 1 |
| Zinntetrachlorid |  |  | 1267 | 1 |
| 8 Eine bestimmungsgemäße und fachgerechte Anwendung dieses Stoffes zur Trinkwasseraufbereitung, Oberflächenwassersanierung oder Abwasserbehandlung wird durch diese Einstufung nicht eingeschränkt. |  |  |  |  |
| 9 Altöle i.S. dieser VwV sind Öle, die als Abfall anfallen und die ganz oder teilweise aus Mineralöl, synthetischem oder biogenem Öl bestehen (§ 1a Abs.1 AltölV), einschließlich ölhaltiger Rückstände aus Behältern, Emulsionen und Wasser-Öl-Gemische. Im Einzelfall können Altöle, deren Zusammensetzung aufgrund von Herkunft und Gebrauch oder durch Analyse bekannt ist (z.B. gebrauchte Isolier- oder Hydrauliköle, nicht jedoch gebrauchte Motoröle), gemäß Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) einer WGK < 3 zuzuordnen sein. |  |  |  |  |
| 10 Die Bewertung bezieht sich auf reinen, unvergällten Alkohol; vergällter Alkohol nach § 88 Branntweinverwertungsverordnung (VwO) ist gemäß Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) einzustufen. |  |  |  |  |
| 11 Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) genannten Regeln höhere WGK möglich. |  |  |  |  |
| 12 Siehe beigefügte ergänzende Definition Polymerdispersionen (Kenn-Nr. 662). |  |  |  |  |
| 13 Siehe beigefügte ergänzende Definition zu Siliziumverbindungen (Kenn-Nr. 542, 543, 557, 566, 567, 568). |  |  |  |  |
| 15 Die Bewertung bezieht sich auf eine wäßrige Zubereitung. |  |  |  |  |
| 16 Bewertung bezieht sich auf eine Zubereitung mit Wasser und Ethylenglycol. |  |  |  |  |
| 17 Die Bewertung bezieht sich auf eine Zubereitung mit Phthalsäuredimethylester. |  |  |  |  |
| 19 Falls die Wassergefährdungsklassen der Zusatzstoffe zum unlegierten Schmieröl bekannt sind und sich nach Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) eine abweichende WGK ergibt, ist diese vorrangig. |  |  |  |  |
| 20 Davon abweichend wird stückiges Kieselsäure, Natriumsalz (Natronstückenglas) mit einem SiO2:Na2O-Molverhältnis ≥3,2 als „nicht wassergefährdend“ (nwg) eingestuft. |  |  |  |  |
| 21 Zubereitung in Isododecan. |  |  |  |  |
| 23 Zubereitung in Triethylphosphat. |  |  |  |  |
| 24 Die Bewertung bezieht sich nur auf geschmolzenes oder grobstückiges Steinkohlenteerpech. Pech in Zubereitungen gemäß Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) ist wie gemahlenes Steinkohlenteerpech (Kenn-Nr. 1497) der WGK 3 zuzuordnen. Ebenso ist Steinkohlenteerpech bei Anwendung der Mischungsregel als kanzerogener WGK 3-Stoff einzusetzen, wenn seine Bioverfügbarkeit in der Zubereitung erhöht ist. |  |  |  |  |
| 25 Siehe beigefügte ergänzende Definition Farbmittelzubereitungen (Kenn-Nr. 1492). |  |  |  |  |
| 26 Die Bewertung bezieht sich auf eine Zubereitung mit Diacetonalkohol. |  |  |  |  |
| 27 Siehe beigefügte ergänzende Definition Polyesterharze (Kenn-Nr. 1950). |  |  |  |  |
| 34 Abweichend von Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) gelten für PCB-haltige Gemische folgende Einstufungsregeln: > 2000 ppm: WGK 3; > 50 bis 2000 ppm: WGK 2, soweit sich nicht aufgrund anderer Komponenten die WGK 3 ergibt. Weniger als 50 ppm PCB werden nichtberücksichtigt. |  |  |  |  |
| 35 Die Bewertung bezieht sich auf ein Gemisch mit hochraffiniertem Mineralöl. |  |  |  |  |
| 37 Siehe beigefügte ergänzende Definition Proteinschaummittel (Kenn-Nr. 1953). |  |  |  |  |
| 38 Siehe beigefügte ergänzende Definition Mehrbereichsschaummittel (Kenn-Nr. 1954). |  |  |  |  |
| 44 Die Bewertung bezieht sich auf Stoffe mit einem Ethylhexanolgehalt von < 0,2 %. Bei höheren Gehalten ist die WGK gemäß Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) der VwVwS zu ermitteln. |  |  |  |  |
| 45 Die Startmonomere sind gemäß VwVwS als „nicht wassergefährdend“, in WGK1 oder WGK2 eingestuft und die Summe der freien Restmonomere, eingestuft in WGK 3, liegt unter 3 %. Die Eigenschaften der Aminhärter für Epoxidharze erfordern nicht die R-Sätze R45 oder R46. |  |  |  |  |
| 46 Die Startmonomere sind gemäß VwVwS als „nicht wassergefährdend“, in WGK 1 oder WGK 2 eingestuft und die Summe der freien Restmonomere, eingestuft in WGK 3, liegt unter 3 %. Die Summe der freien Restmonomere, eingestuft in WGK 2, liegt unter 5 %. Die Eigenschaften der Aminhärter für Epoxidharze erfordern nicht die R-Sätze R45 oder R46. |  |  |  |  |
| 47 Gilt nicht für Legierungen. |  |  |  |  |

## Anhang 3
Bestimmung und Einstufung wassergefährdeter Stoffe auf der Grundlage von R-Sätzen

### 1 R-Satz-Einstufungen und Bewertungspunkte

Grundlage für die Bestimmung und Einstufung des zu prüfenden Stoffes ist die Einstufung in R-Sätze entsprechend § 4a Abs. 1 bis 4 der Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen(Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 (BGBI I S. 1782, ber. S. 2049) in ihrer jeweils geltenden Fassung. Satz 1 gilt sinngemäß auch für alle sonstigen in eine Wassergefährdungsklasse einzustufenden Stoffe.

Den ermittelten R-Sätzen werden folgende Bewertungspunkte zugeordnet:

R-Satz			Punktzahl		Bemerkungen

R 21			1			wird nicht additiv zu R 22, R 20/22, R 25,

R 23/25, R 28 oder R 26/28 zugeordnet

R 22			1			wird nicht additiv R 24, R 23/24, R 27 oder

R 26/27 zugeordnet

R 24			3			wird nicht additiv zu R 25, R 23/25, R 28

oder R 26/28 zugeordnet

R 25			3			wird nicht additiv R 27 oder R 26/27

zugeordnet

R 27			5			wird nicht additiv zu R 28 oder R 26/28

zugeordnet

R 28			5

R 29			2

R 33			2

R 40			2

R 45			9

R 46			9			wird nicht additiv zu R 45 zugeordnet

R 50			6

R 52			3

R 53			3

R 60			4

R 61			4			wird nicht additiv zu R 60 zugeordnet

R 62			2			wird nicht additiv zu R 61 zugeordnet

R 63			2			wird nicht additiv zu R 60 und R 62

zugeordnet

R 65			1			wird nicht additiv zu R 21 und R 22

zugeordnet

R 15/29			2

R 20/21			1			wird nicht additiv zu R 22, R 25 oder

R 28 zugeordnet

R 20/22			1			wird nicht additiv zu R 24 oder R 27

zugeordnet

R 20/21/22		1

R 21/22			1

R 23/24			3			wird nicht additiv zu R 25 oder R 28

zugeordnet

R 23/25			3			wird nicht additiv zu R 27 zugeordnet

R 23/24/25		3

R 24/25			3

R 26/27			5			wird nicht additiv zu R 28 zugeordnet

R 26/28			5

R 26/27/28		5

R 27/28			5

R 39/24			4

R 39/25			4

R 39/23/24		4

R 39/23/25		4

R 39/24/25		4

R 39/23/24/25		4

R 39/27			6

R 39/28			6

R 39/26/27		6

R 39/26/28		6

R 39/27/28		6

R 39/26/27/28		6

R 40/21			2

R 40/22			2

R 40/20/21		2

R 40/20/22		2

R 40/21/22		2

R 40/20/21/22		2

R 48/21			2

R 48/22			2

R 48/20/21		2

R 48/20/22		2

R 48/21/22		2

R 48/20/21/22		2

R 48/24			4

R 48/25			4

R 48/23/24		4

R 48/23/25		4

R 48/24/25		4

R 48/23/24/25		4

R 50/53			8

R 51/53			6

R 52/53			4

2 Vorgabewerte

Liegen Nachweise der Prüfung auf bestimmte toxische Eigenschaften sowie bestimmte Auswirkungen auf die Umwelt für einen Stoff nicht vor und ist dieser Stoff nicht in Anhang 1 der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe in der jeweils geltenden Fassung in einen der nachfolgend genannten R-Sätze eingestuft, werden dem Stoff folgende Punkte als Vorgabewerte zugeordnet:

a)	Der Vorgabewert beträgt 5 Punkte, wenn ein Stoff in Anhang 1 der Richtlinie 67/548/EWG nicht in die R-Sätze 21, 22, 24, 25, 27 oder 28 allein oder in Kombination eingestuft ist und Nachweise der Prüfung auf akute Toxizität an einer Nagetierart beim Verschlucken und bei Berührung mit der Haut fehlen.

b)	Der Vorgabewert beträgt 6 Punkte, wenn ein Stoff in Anhang 1 der Richtlinie 67/548/EWG nicht in die R-Sätze 50, 50/53 oder 52/53 eingestuft ist und Nachweise der Prüfung auf akute Toxizität an einer Fischart, einer Wasserflohart und auf Hemmung des Algenwachstums fehlen. Abweichung von Satz 1 beträgt der Vorgabewert 8 Punkte, wenn darüber hinaus

- die Prüfung der leichten biologischen Abbaubarkeit ergeben hat, daß der Stoff nicht leicht biologisch abbaubar ist oder

- der Stoff potentiell bioakkumulierbar ist oder

- Nachweise der Prüfung auf biologische Abbaubarkeit fehlen oder

- Nachweise der Prüfung auf potentielle Bioakkumulierbarkeit fehlen.

c)	Der Vorgabewert beträgt 3 Punkte, wenn ein Stoff in Anhang 1 der Richtlinie 67/548/EWG nicht in die R-Sätze 50/53, 51/53, 52/53 oder 53 eingestuft ist und

- Nachweise der Prüfung biologische Abbaubarkeit sowie auf potentielle Bioakkumulierbarkeit fehlen oder

- Nachweise der Prüfung auf biologische Abbaubarkeit fehlen und der Stoff potentiell bioakkumulierbar ist oder

- Nachweise der Prüfung auf potentielle Bioakkumulierbarkeit fehlen und der Stoff nicht leicht oder inhärent abbaubar ist.

Abweichend von Satz 1 beträgt der Vorgabewert 4 Punkte, wenn Nachweise der Prüfung auf biologische Abbaubarkeit fehlen und eine Prüfung bekannt ist, nach der die akute Toxizität an einer Fischart (96 h LC50) oder einer Wasserflohart (48 h EC5o) oder die Hemmungen des Algenwachstums (72 h IC5o) mehr als 10 mg/l und nicht mehr als 100 mg/l beträgt.

Abweichend von Satz 1 beträgt der Vorgabewert 6 Punkte, wenn Nachweise der Prüfung auf leichte biologische Abbaubarkeit oder auf potentielle Bioakkumulierbarkeit fehlen und eine Prüfung bekannt ist, nach der die akute Toxizität an einer Fischart (96 h LC5o) oder einer Wasserflohart (48 h EC50) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h IC50) oder die Hemmungen des Algenwachstums (72 h IC50) mehr als 1 mg/l und nicht mehr als 10mg/l beträgt.

Abweichend von Satz 1 beträgt der Vorgabewert 2 Punkte, wenn der Stoff nach Nummer 1 in R 50 eingestuft ist und Nachweise der Prüfung auuf leichte biologische Abbaubarkeit oder auf potentielle Bioakkumulierbarkeit fehlen.

3 Bewertungsgrundlagen

Grundlage für die Bestimmung und Einstufung der wassergefährdenden Stoffe sind wissenschaftliche Prüfungen an dem jeweiligen Stoff in Anlehnung an die Vorgaben des Anhangs V in Verbindung mit den Anhängen VII A bis D und VIII der Richtlinie 67/548/EWG. Dabei kann in Anlehnung an § 20 Abs. 4 ChemG in begründeten Einzelfällen auf eine oder mehrere Prüfungen verzichtet werden.

Stoffe, bei denen der log Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) nicht kleiner als 3,0 ist, gelten als potentiell bioakkumulierbar, sofern der experimentell bestimmte Biokonzentrationsfaktor (BCF) nicht kleiner als 100 ist. Zur Beurteilung des Bioakkumulationsverhaltens kann auch ein berechneter log Pow zugrunde gelegt werden (entsprechend Kapitel 4 der Technical Documents in Support of the Commission Directive 93/67/EWG on Risk Assessment of New Notified Substances and the Commission Regulation 1488/94 on Risk Assessment of Existing Substances, Ispra 1996).

Für die Feststellung der leichten biologischen Abbaubarkeit gilt ein in der Richtlinie OECD 301 genanntes Verfahren oder ein anderes gleichwertiges und allgemein anerkanntes Verfahren.

Für die Feststellung der inhärenten biologischen Abbaubarkeit gilt die Richtlinie OECD 302, Teil B oder C oder ein anderes gleichwertiges und allgemein anerkanntes Verfahren.

4 Einstufung in Wassergefährdungsklassen

4.1 Jedem Stoff wird eine Gesamtzahl der Bewertungspunkte zugeordnet, die sich aus Summe der nach Nummer 1 und 2 ermittelten Punkte ergibt.

4.2 Der nach Nummer 4.1 ermittelten Gesamtpunktzahl werden folgende Wassergefährdungsklassen zugeordnet:

| 0 bis 4 Punkte: | WGK 1, |
| --- | --- |
| 5 bis 8 Punkte: | WGK 2, |
| 9 und mehr Punkte: | WGK 3. |

5 Nicht wassergefährdende Stoffe

Stoffe sind abweichend von Nummer 4.2 nicht wassergefährdend nach § 19g Abs. 5 Satz 2 WHG, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Gesamtpunktzahl nach Nummer 4.1 ist 0.

- Der Stoff weist bei 20 Grad Celsius eine Wasserlöslichkeit von weniger als 100 mg/l oder weniger als 10 mg/l bei einem Stoff, der bei Normalbedingungen flüssig ist, auf.

- Es ist keine Prüfung bekannt, nach der die akute Toxizität an einer Fischart (96 h LC50) oder einer Wasserflohart (48 h EC50) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h IC50) unterhalb der Löslichkeitsgrenze liegt. Prüfungen an zwei der vorgenannten Organismen sind durchgeführt worden.

- Ein bei Normalbedingungen flüssiger organischer Stoff ist biologisch leicht abbaubar.

## Anhang 4
Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen

### 1 Anwendungsbereich

Dieser Anhang bestimmt, wie Gemische in eine der Wassergefährdungsklassen einzustufen sind.

### 2 Definitionen

Krebserzeugende Stoffe im Sinne dieses Anhangs sind alle Stoffe, die nach der Gefahrenverordnung in R 45 („kann Krebs erzeugen“) eingestuft sind. Krebserzeugend im Sinne dieses Anhangs sind auch die Stoffe, die gemäß § 52 Abs. 3 GefStoffV als krebserzeugend der Kategorie 1 oder 2 nach Anhang I GefStoffV bekanntgemacht werden. Stoffe, die nur auf inhalativem Wege krebserzeugend wirken, sind nicht krebserzeugend im Sinne dieses Anhangs.

Komponenten im Sinne dieses Anhangs sind die in einem Gemisch enthaltenen Stoffe. Komponenten, deren Identität nicht bekannt ist, sind wie Stoffe der WGK 3 zu behandeln.

Bei der Ermittlung der WGK von Gemischen in diesem Anhang werden nicht krebserzeugende Stoffanteile mit einem Massenanteil von weniger als 0,2%, bezogen auf den Einzelstoff, nicht berücksichtigt.

Für krebserzeugende Stoffe gilt in diesem Anhang entsprechend ein Massenanteil von weniger als 0,1%, bezogen auf den Einzelstoff. Sind für die Einstufung des Gemisches als krebserzeugend (R 45) nach der Gefahrstoffverordnung andere Massenanteile maßgebend, gelten diese.

Ausgenommen von dieser Berücksichtigungsgrenze sind zugesetzte krebserzeugende Komponenten bei der Ableitung der WGK 1.

### 3 Ableitung der Wassergefährdungsklasse anhand der Komponenten

3.1	Ableitung der Wassergefährdungsklasse 3

Gemische sind in WGK 3 eingestuft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Das Gemisch enthält krebserzeugende Komponenten der WGK 3.

- Das Gemisch enthält Komponenten der WGK 3 mit einem Massenanteil von 3% und mehr, bezogen auf die Summe.

3.2	Ableitung der Wassergefährdungsklasse 2

Gemische sind in WGK 2 eingestuft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Das Gemisch enthält krebserzeugende Komponenten der WGK 2.

- Das Gemisch enthält Komponenten der WGK 2 mit einem Massenanteil von 5% und mehr, bezogen auf die Summe.

- Das Gemisch enthält nicht krebserzeugende Komponenten der WGK 3 mit einem Massenanteil von 0,2% und mehr, bezogen auf den Einzelstoff, aber weniger als 3%, bezogen auf die Summe.

3.3. Ableitung der Wassergefährdungsklasse 1

Gemische sind in WGK 1 eingestuft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Das Gemisch enthält zugesetzte krebserzeugende Komponenten unterhalb der in Nummer 2 genannten Berücksichtigungsgrenze.

- Das Gemisch enthält nicht krebserzeugende Komponenten der WGK 2 mit einem Massenanteil von 0,2% und mehr, bezogen auf den Einzelstoff, aber weniger als 5%, bezogen auf die Summe.

- Das Gemisch enthält Komponenten der WGK 1 mit einem Massenanteil von 3% und mehr, bezogen auf die Summe.

- Das Gemisch erfüllt nicht alle unter Nummer 2.2.2 dieser Verwaltungsvorschrift für nicht wassergefährdende Gemische genannten Voraussetzungen.

### 4 Bestimmung der Wassergefährdungsklasse aus Prüfdaten am Gemisch

4.1 Anwendungsbereich

Für Gemische, deren Komponenten nicht im einzelnen bekannt sind, für die jedoch die unter Nummer 4.2 und 4.3 genannten Nachweise vorliegen, kann die Wassergefährdungsklasse durch Prüfungen am Gemisch bestimmt werden. Auf eine erneute Prüfung eines Gemisches kann im Einzelfall verzichtet werden, wenn nur eine Komponente ausgetauscht worden ist, die neue Komponente nach Nummer 2.1 dieser Verwaltungsvorschrift der gleichen Wassergefährdungsklasse wie die ausgetauschte zuzuordnen ist und keine Eigenschaften der neuen Komponente bekannt sind, die zu einer Gefährdungserhöhung des Gemisches führen können. Satz 2 gilt sinngemäß auch für nicht wassergefährdende Komponenten nach Nummer 1.2 dieser Verwaltungsvorschrift. Satz 1 gilt auch für Gemische, deren Komponenten bekannt sind, die Prüfungen am Gemisch jedoch zu einer anderen Wassergefährdungsklasse führen als die Ableitung nach Nummer 3.

4.2 Prüfung der akuten Toxizität beim Säugetier

Sind Nachweise der Prüfung auf akute Toxizität an einer Nagetierart beim Verschlucken oder bei Berührung mit der Haut bekannt, ist festzustellen, ob das Gemisch entsprechend § 4b GefStoffV in R-Sätze einzustufen ist.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn diese Nachweise für die Komponenten, nicht jedoch für das Gemisch bekannt sind.

Sind Nachweise der Prüfung auf akute Toxizität an einer Nagetierart beim Verschlucken oder bei Berührung mit der Haut weder für das Gemisch noch für die Komponenten bekannt, wird ein Vorgabewert von 5 Punkten zugeordnet.

4.3 Prüfung der Umweltgefährlichkeit

Sind Nachweise der Prüfung auf akute Toxizität an einer Fischart (96 h LC50) oder einer Wasserflohart (48 h EC50) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h IC50) für mindestens zwei dieser Organismen bekannt, sind folgende Bewertungspunkte zuzuordnen:

- 8 Punkte, wenn die Toxizität beim empfindlichen Organismus 1 mg/l oder weniger beträgt,

- 6 Punkte, wenn die Toxizität beim empfindlichen Organismus mehr als 1 und bis zu 10 mg/l beträgt,

- 4 Punkte, wenn die Toxizität beim empfindlichen Organismus mehr als 10 und bis zu 100 mg/l beträgt,

- 3 Punkte, wenn die Toxizität beim empfindlichen Organismus mehr als 100 mg/l beträgt und oberhalb der Löslichkeitsgrenze liegt.

Reagiert einer der vorgenannten Organismen besonders empfindlich auf eine im Gemisch enthaltene bekannte Komponente, so ist die Prüfung am Gemisch auch mit diesem Organismus durchzuführen.

Sind Nachweise der Prüfung auf akute Toxizität an einer Fischart, einer Daphnienart oder auf Hemmung des Algenwachstums nicht bekannt oder nur für eine dieser Spezies bestimmt, ist ein Vorgabewert von 8 Punkten zuzuordnen.

4.4. Andere Gefährlichkeitsmerkmale

Ist das Gemisch entsprechend § 4b GefStoffV in einen der in Anhang 3 Nr. 1 dieser Verwaltungsvorschrift genannten R-Sätze eingestuft (ausgenommen R 21 bis R 28, R 50 bis R 53 und R 65, jeweils allein oder in Kombination), sind die in Anhang 3 Nr. 1 aufgeführten Punkte zuzuordnen.

4.5 Einstufung in eine Wassergefährdungsklasse

Für das Gemisch ist entsprechend den Nummern 4.2 bis 4.4 eine Gesamtpunktzahl festzustellen. Die Einstufung des Gemisches in eine Wassergefährdungsklasse erfolgt nach Maßgabe dieser Gesamtpunktzahl und den Bestimmungen in Anhang 3 Nr. 4.2.

### 5 Festsetzung der Wassergefährdungsklasse für besondere Gemische

Führt die Vorgehensweise nach Nummer 3 und 4 zu nicht angemessenen Einstufungen von Gemischen, werden diese in Anhang 1 oder 2 näher bestimmt.

## Bekanntmachung
der Auskunfts- und Dokumentationsstelle nach Nummer 3 der
Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS)

vom 17. Mai 1999

Als Auskunfts- und Dokumentationsstelle nach Nummer 3 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) vom 17. Mai 1999 habe ich das Umweltbundesamt, Auskunfts- und Dokumentationsstelle wassergefährdende Stoffe, Schichauweg 58, 12307 Berlin, benannt.

Es wird gebeten, für Mitteilungen an die Auskunfts- und Dokumentationsstelle nach Anhang 3 der VwVwS ab sofort das Formblatt gemäß Anlage zu verwenden. Es kann bei der Auskunfts- und Dokumentationsstelle wassergefährdende Stoffe im Umweltbundesamt bezogen werden. Es ist vorgesehen, zu einem späteren Zeitpunkt eine elektronische Datenübermittlung zu ermöglichen.

Das Merkblatt für Anträge zur Einstufung wassergefährdender Stoffe in der Fassung der Bekanntmachung des BMU vom 22. April 1996 - WA I 3 - 23074/3 - (GMBl. Nr. 16/1996 S. 358) wird hiermit aufgehoben.

### Dokumentation einer WGK-Einstufung nach Anhang 3
der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) vom XX.XX.1999

Angaben zum Anmelder (dienen gleichzeitig als Adressenfeld der Rücksendung):

|  | Firma |
| --- | --- |
|  | Ansprechpartner |
|  | Abteilung |
|  | Straße/Postfach |
|  | PLZ, Ort |
|  | E-Mail-Adresse |

Angaben zum Stoff:

| Chemisch eindeutige Stoffbezeichnung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| synonyme Bezeichnung (Angabe freigestellt) |  |  |  |
| CAS-Nr.1 |  | EG-Nr. |  |

| R-Sätze nach Anhang 1 RL 67/548/EWG |  |  |
| --- | --- | --- |
| R-Satz-Selbsteinstufung entsprechend § 4 a(3) Gefahrstoffverordnung |  |  |
| R-Satz-Bewertungspunkte nach VwVwS |  |  |
| Vorgabewert Säugertoxizität |  |  |
| Vorgabewert Umweltgefährlichkeit |  |  |
| Gesamtpunktzahl |  |  |
| WBK2 |  |  |

- Seite 2 Dokumentationsformular wassergefährdende Stoffe -

Zusätzliche Angaben nur für „nicht wassergefährdende Stoffe“:

|  |  |  |  | Untersuchungs- bericht beigefügt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggregatzustand |  |  |  |  |
| Wasserlöslichkeit |  | mg/l |  |  |
| aquatische Toxizität | Spezies | LCx/ECx/ICx | Wert in mg/l |  |
| Spezies 1 |  |  |  |  |
| Spezies 2 |  |  |  |  |
| biologisches Abbauverhalten (nur für organische Flüssigkeiten) | Test | Abbaugrad nach 28 d in % | 10 d-Fenster einge- halten |  |

Neue Erkenntnisse, die zu einer Änderung der WGK führen, sind vom Anmelder dem Umweltbundesamt, Auskunfts- und Dokumentationsstelle wassergefährdende Stoffe, Schichauweg 58, 12307 Berlin, mitzuteilen.

| Bemerkungen des Anmelders |  |
| --- | --- |

Sind dem Anmelder Eigenschaften bekannt, die sich auf die Wassergefährdung auswirken und nicht durch R-Satz-Einstufungen abgebildet werden (z. B. bodenmobile Eigenschaften), wird gebeten, diese Erkenntnisse der Auskunfts- und Dokumentationsstelle wassergefährdende Stoffe im Umweltbundesamt mitzuteilen.

| Datum | Unterschrift des Anmelders, ggf. Stempel |
| --- | --- |

Die vorgenannte Einstufung ist vom Umweltbundesamt, Auskunfts- und Dokumentationsstelle wassergefährdende Stoffe, erfaßt worden.

| Datum | Kenn-Nr. | Aktenzeichen | Stempel, Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

1	 	Bei Stoffen, denen keine CAS-Nummer zugeordnet ist, kann die Angabe entfallen. Bei den Neustoffen nach Chemikalienrecht, deren Identitätsmerkmale vertraulich behandelt werden, ist die Angabe der Handelsbezeichnung und der EG-Nummer ausreichend.

2	 	Bei nicht wassergefährdenden Stoffen bitte „nwg“ eintragen.